BESTFORM 0.9 for the Atari Portfolio

====================================

(Date: 07th September 1995)

For the English description, jump to line 143

Achtung: F�r Sch�den (insbesondere Datenverluste), die aus der

Benutzung dieses Programms resultieren, �bernehme ich

keinerlei Verantwortung!

Programmbeschreibung

--------------------

BESTFORM ist dazu bestimmt, auf 128kB-Speicherkarten die Gr��e der

Zuordnungseinheiten auf 128 Bytes festzulegen. Dazu werden Bootsek-

tor, FAT und Stammverzeichnis neu angelegt. Alle auf der Karte ge-

speicherten Daten gehen dabei verloren. Der Vorteil der neuen For-

matierung gegen�ber der standardm��igen des DIP-Betriebssystems

liegt in der besseren Ausnutzung der Speicherkapazit�t.

Folgende Faktoren spielen dabei eine Rolle:

+ 3072 Byte  Reduzierung der Zahl der Eintr�ge im Wurzelverzeichnis

von 128 auf 32. Legen Sie daf�r lieber ein paar

Unterverzeichnisse an. Ein leeres Unterverzeichnis

ben�tigt 128 Byte und bietet noch 2 freie Eintr�ge.

Jeder weitere Eintrag beansprucht 32 Byte, so da� die

Gr��e des Verzeichnisses bei der 3.,7.,11.,... darin

eingetragenen Datei jeweils um einen 128-Byte-Sektor

zunimmt.

- 1536 Byte  Durch die gestiegene Zahl an Zuornungseinheiten ver-

gr��ert sich die FAT von 0.5 kB auf 2kB

+  384 Byte  Der Bootsektor schrumpft von 512 Byte auf 128 Byte

-------------

= 1920 Byte  Gewinn an verf�gbarem Gesamtspeicher

Hinzu kommen nun die Einsparungen, die sich aus den kleineren

ungenutzten Resten "angebrochener" Zuordnungseinheiten ergeben.

Beispiel:  Auf der Speicherkarte existieren 5 Unterverzeichnisse,

5 winzige (<128 Byte) Batchdateien sowie noch 30 gr��ere

Dateien.

Rechnung:  Bei den winzigen Dateien werden jeweils 512-128=384

Bytes gespart.

Der Verlust bei den Verzeichnissen und den 30 anderen

Dateien reduziert sich von durchschnittlich je 256 Bytes

auf je 64 Bytes. Das ergibt eine Ersparnis von

35*(256-64)=6720 Bytes.

Zusammen mit den 1920 Bytes von oben ergibt sich ein

Ergebnis:  GESAMTGEWINN VON 10560 BYTES!!!

Durchf�hrung

------------

1. Alle Dateien auf der zu manipulierenden Speicherkarte m�ssen auf

einem anderen Datentr�ger zwischengespeichert werden. Sichern

Sie vorsichtshalber auch das interne Laufwerk C:

2. �bertragen Sie BESTFORM.COM zum Portfolio.

3. Schieben Sie die Speicherkarte in den Kartenschacht A:

4. Falls die Speicherkarte noch nicht formatiert (oder das beste-

hende Format fehlerhaft) ist, formatieren Sie sie zun�chst nor-

mal mit FORMAT A:

(Wenn Sie zur Daten�bertragung nicht die Funktion im ROM nutzen,

achten Sie darauf, da� Sie das dazu ben�tigte Programm jetzt

nicht l�schen)

5. Starten Sie jetzt BESTFORM. Nach der Warnmeldung, da� alle

Dateien gel�scht werden, dr�cken Sie ENTER um fortzufahren

oder ESC um abzubrechen, keinesfalls jedoch SPACE!

6. Nach der Meldung "Reformatierung abgeschlossen" sollte CHKDSK A:

folgendes Resultat liefern:

127872 Bytes insgesamt - Diskette

127872 Bytes verf�gbar - Diskette

xxxxxx Bytes gesamter Speicher

xxxxxx Bytes frei

7. Sie k�nnen nun ihre gesicherten Dateien wieder zur�ck auf die

Speicherkarte �bertragen. Beachten Sie bitte, da� im Stamm-

verzeichnis jetzt nicht mehr als 32 Eintr�ge m�glich sind!

8. Nach dieser Prozedur kann BESTFORM auf dem Portfolio gel�scht

werden.

Weiterentwicklung

-----------------

Die Weiterentwicklung dieses Programms ist aus zeitlichen Gr�nden

ungewi�. Denkbare Erweiterungen w�ren:

- Unterst�tzung anderer Kartengr��en (64kB, eventuell 32kB)

- W�hlbare Sektorgr��e

- W�hlbare Maximalanzahl von Eintr�gen im Stammverzeichnis

- Verlustlose Reformatierung (momentan nicht geplant)

Bitte teilen Sie mir Ihre Verbesserungsvorschl�ge mit.

Informieren Sie mich bitte auch, wenn Sie in dieser Version

einen Fehler feststellen.

Copyright

---------

Autor: Klaus Peichl, Ratiborer Str. 2, App. 020203, 91058 Erlangen

electronic-mail: kspeichl@cip.e-technik.uni-erlangen.de

Da das Programm zu diesem Zeitpunkt noch nicht "felderprobt" ist,

gebe ich die Version 0.9 von BESTFORM als Freeware heraus, d.h.

die Nutzung ist kostenlos und die Weitergabe erlaubt.

Meine anderen Portfolio-Programme

---------------------------------

ALMBOOST  lauterer Alarm und Batterieschoner

CHIME     Schl�gt auf Knopfdruck die Stunde (und Minuten)

MORSE     Morst ASCII-Texte �ber den Lautsprecher

PHOENIX   Ballerspiel nach gleichnam. Vorbild vom ATARI 2600

PHONETMR  Telefoneinheitenz�hluhr

Alle Programme sind in Assembler programmiert und so klein wie m�g-

lich gehalten.

ALMBOOST, CHIME, PHOENIX und PHONETMR sind Shareware. Registrierung

aller genannten Programme f�r 8 DM. Bei Angabe einer e-mail-Adresse

erhalten Sie aktuelle, lizensierte Versionen als uuencoded-File.

Diskette inkl. Versand gegen 3 DM Aufpreis.

Bankverbindung:  Deutsche Bank Ingolstadt, BLZ 721 700 07

Konto Nr. 2712040

--------------------------- Textende ----------------------------

introduction

------------

BESTFORM reduces the cluster size on 128kB-SRAM-cards from the stan-

dard 512 bytes to 128 bytes. Furthermore, the maximum number of en-

tries in the root directory is reduced from 128 to 32.

I have estimated that the typical gain in storage capacity could

come to about 10 kB!

WARNING: I accept no liability for any damage (especially the loss

of data) which may result from the use of this software.

using BESTFORM

--------------

1. Backup all files that are stored on the ramcard which you intend

to manipulate.

2. Transfer BESTFORM.COM to the Portfolio.

3. Insert the ramcard into carddrive slot A:

4. If the card is not yet formated or its format is faulty, format

it as usual by typing FORMAT A: <Enter>.

(Make sure you don't need any program on it to restore your files

later)

5. Now start BESTFORM. After the warning message that all data on A:

will be lost, type ENTER to continue or ESC to cancel.

6. After the program says "Reformatierung abgeschlossen", type

CHKDSK A: <Enter>. The following output should result:

127872 bytes total disk capacity

127872 bytes available on disk

xxxxxx bytes total memory

xxxxxx bytes free

7. You can now restore the backuped files to the ramcard. Note that

the root directory does not hold any more than 32 entries now.

8. Finally, BESTFORM can be removed from the Portfolio.

Copyright

---------

Author: Klaus Peichl, Ratiborer Str. 2, App. 020203, 91058 Erlangen

electronic-mail: kspeichl@cip.e-technik.uni-erlangen.de

This version 0.9 of BESTFORM is being released as freeware.

Please don't hesitate contacting me, if you run across a bug.

And now my SPECIAL OFFER:

If you send me $5, you will happen to become a registrated

user of the following Portfolio-programs!!!

- ALMBOOST.COM: Louder alarm and battery saver.

- CHIME.COM: strikes every digit of the current time when a

key is pressed and then switches of the Portfolio again.

- PHOENIX.EXE: Classic Arcade-game (graphics-mode, sound,

highscore-list)

- PHONETMR.COM: Timer with bargraph-display

If you let me know your E-mail adress, I will e-mail them to you

(uuencoded). If you prefer to get a floppy disc, please add

$3 for shipping.

Please send the money to one of the below adresses. Every currency

is accepted.

adresses:

---------

valid in 1995 and 1996:

Klaus Peichl

Ratiborer Str. 2 / 020203

91058 Erlangen

Germany

or (also valid after 1996):

Klaus Peichl

Oestliche Ringstr. 7

85113 Boehmfeld

Germany

electronic mail:

kspeichl@e-technik.uni-erlangen.de

That's all.

Enjoy!