Anleitung zur Freeware Treibersoftware

****  *****

*       *    *

*  *       ****    *        ****

****  ***     *    *    *   *

*          ****    *    *   ****

*

�-PROM-Atari-ST intercom

f�r die Eprommer der Firma Dr.B�hm u.a.

Version 2.12

von

Peter Matulat und J�rgen Arthofer

INHALTSVERZEICHNIS

1. EINF�HRUNG

2. PROGRAMMSTART

3. NACH DEM START

4. BEFEHLSBESCHREIBUNG

4.1 EPROMMER

4.1.1  Programmieren

4.1.2  Datei laden

4.1.3  Master auslesen

4.1.4  Copy auslesen

4.1.5  Puffer sichern

4.1.6  Puffer �ndern

4.1.7  Puffer l�schen

4.1.8  Leertest

4.1.9  Verify

4.1.10 Master=Copy ?

4.1.11 EEPROM l�schen

4.1.12 Identit�t

4.1.13 �bersicht

4.1.14 Programmende

4.2 OPTIONEN

4.2.1  Brennertyp festlegen

4.2.2  Brennmodus festlegen

4.2.3  Epromauswahl

4.2.4  Adaptersockel

4.2.5  Baudrate festlegen

4.2.6  Schnittstelle festlegen

4.2.7  Brennalgorithmus festlegen

4.3 TEILEN

4.3.1  Zwei Dateien

4.3.2  Eprombank

4.3.3  4-128 KByte Teile

4.3.4  TOS aufteilen

4.3.5  IMG erzeugen

4.3.6  Teilmodus festlegen

4.3.7  Programmkopfbehandlung festlegen

4.3.8  Checksummen�berpr�fung festlegen

4.4 TOOLS

4.4.1  Vergleichen

4.4.2  Mischen

4.4.3  Anf�gen

4.4.4  �ndern

4.4.5  TOS auslesen

4.4.6  Auslesen+teilen

4.4.7  Eprombank auslesen

4.4.8  Umbenennen

4.4.9  L�schen

4.4.10 Pinbelegungen

4.4.11 Codes

4.4.12 Umbau

4.5 SYSTEM

4.5.1  Arbeit sichern

4.5.2  Programmstart

4.5.3  Direkt

4.5.3  Tonsignal

4.5.4  Freier Speicher

5. FEHLERMELDUNGEN / FEHLERBEHANDLUNG

6. TASTATURBEFEHLE (�bersicht)

7. SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

8. EXTERNE TREIBER

9. PRODUKTHAFTUNG

10.FEHLER/AUSBLICK

11.COPYRIGHT

1. EINF�HRUNG

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die M�glichkeiten der  Trei-

bersoftware  �-STic  ( �-PROM-AtariST intercom ) f�r  die  Eprom-

brenner  �-PROM,  �-PROM 2000 und  �-PROM 2001 der  Firma Dr.B�hm

GmbH & CO KG.

Eprommer anderer  Firmen k�nnen  �ber externe Treiber  aus �-STic

heraus angesprochen werden. Z.Z. sind externe Treiber f�r den RS-

EPROMMER  von PL-Computerzubeh�r  verf�gbar und  f�r den  Junior-

prommer von MAXON in Vorbereitung.

Das Programm  l�uft auf ATARI ST/STE/TT/ST-BOOK Rechnern mit min-

destens  einem MByte Hauptspeicher, TOS im Rom, wenigstens  einem

Diskettenlaufwerk  oder einer Harddisk  in allen  Aufl�sungen  ab

640 * 400 Pixel.

�-STic l�uft unter GEM, nutzt wo sinnvoll die Maus und  gestattet

es fast alle Funktionen auch �ber die Tastatur zu erreichen.

Es  unterst�tzt mit seinen  Funktionen alle  M�glichkeiten  Ihres

Eprommers  �-PROM,  �-PROM 2000 und �-PROM 2001  auf komfortabele

Art und Weise.

Daneben  bietet  es Ihnen wichtige  Hilfsfunktionen,  um  Dateien

brennfertig zu gestalten.  So k�nnen Sie Dateien auf  vielf�ltige

Art und  Weise vergleichen, mischen, �ndern, teilen, patchen  und

verbinden.

2. PROGRAMMSTART

Auf Ihrer Originaldiskette sollten sich folgende Dateien bzw.

Ordner befinden:

�-STIC.PRG     die eigentliche Treibersoftware

�-STIC.INF     eine Datei, welche Voreinstellungen f�r die

Treibersoftware beinhaltet

�-STIC.DOC     diese Anleitung

�-STIC.GEN     was wurde ge�ndert und welche Fehler seit

Version 2.00 behoben?

LIESMICH.TXT   ein kleiner Ber��ungstext

EMAIL.TXT      Text, der bei der Weitergabe �ber Mailboxen

verwendet werden sollte

ICON           ein Ordner mit einem Icon (ICON.RSC) f�r den

DESKTOP-Ersatz GEMINI

TREIBER        ein Ordner mit externen Treibern f�r andere

Eprommer.

PATCHES        ein Ordner mit Patchbeispielen

F�r  den Programmstart ben�tigen Sie  zumindest  �-STIC.PRG.  Die

Datei �-STIC.INF ist optional.

Wenn Sie einen der externen Treiber installieren wollen, kopieren

die die zu ihrem Eprommer  geh�renden Dateien ('.TTP' und '.DAT')

auf die gleiche Ebene wie �-STIC.PRG und benennen Sie die Dateien

in 'EPROMMER.TTP' und 'EPROMMER.DAT' um.

Bevor Sie �-STic starten,  �berpr�fen Sie bitte,  ob Ihr Eprommer

ordnungsgem�� mit Ihrem  ATARI  ST/STE/TT/ST-BOOK verbunden  ist.

(Beim TT/MEGA-STE  mit TOS-Nummern  kleiner  3.06 (TT)  bzw. 2.06

(ST) mu�  wegen eines Fehlers im Betriebssystem das Atari Bugfix-

programm SERPTCH2.PRG  von Allan  Pratt oder  ein  vergleichbares

Programm installiert sein.)

Um die Treibersoftware zu starten,  klicken Sie mit dem sogenann-

ten Doppelklick,  d.h. zweimal kurz hintereinander  den Mausknopf

bet�tigen, das Programm �-STIC.PRG an.

Jetzt wird das Epromtreiberprogramm geladen.

3. NACH DEM PROGRAMMSTART

Das  typische GEM-Fenster mit der Men�leiste und den  Men�punkten

EPROMMER, OPTIONEN, TEILEN, TOOLS und SYSTEM sollte erscheinen.

Das  Programm sollte sich jetzt mit dem Copyrightvermerk  melden.

Jetzt wird ein Tastendruck oder Mausklick erwartet.

Die  sich  hinter den Men��berschriften  verbergenden  Men�punkte

k�nnen Sie sowohl durch Mausklick, indem Sie mit der Maus auf die

entsprechende  Men��berschrift fahren und den  gew�nschten  Men�-

punkt mit einem Mausklick anw�hlen, als auch durch die hinter dem

Men�eintrag stehende Tastenkombination erreichen.  Beide M�glich-

keiten f�hren zu den gleichen Ergebnissen.

Bei der Tastatureingabe gelten folgende Vereinbarungen:

^X = Control und gleichzeitig den Buchstaben X

@X = Alternate und gleichzeitig den Buchstaben X

Grunds�tzlich gilt, da� solange der Mauszeiger sichtbar ist, alle

notwendigen  Eingaben  mit der Maus durchgef�hrt  werden  k�nnen.

Oftmals besteht jedoch zus�tzlich die M�glichkeit,  die  Eingaben

auch �ber die Tastatur auszuf�hren.

Betrachten Sie bitte einmal verschiedene Men�punkte.  Ihnen  wird

auffallen,  da�  es neben 'normalen' Men�punkten auch  einige  in

heller Schrift gibt,  einige haben zwei Punkte nach der  Bezeich-

nung,  andere  keine Punkte aber  einen H�kchen vor dem  Eintrag,

oder weder Punkte, noch H�kchen.

Diese  unterschiedliche Darstellungsart zeigt Ihnen  unterschied-

liche Arten und Zust�nde von Men�eintr�gen an.

In  normaler  Schrift dargestellte Men�punkte  mit  zwei  Punkten

hinter  dem  Eintrag bezeichnen z.Z  ausf�hrbare  Funktionen  der

Treibersoftware.

Men�eintr�ge  ohne Punkte hinter dem Eintrag  bezeichnen  Vorein-

stellungen,  die  Auswirkungen auf ausf�hrbare Funktionen  haben.

Dabei wird die aktuelle Option durch ein vorangestelltes  H�kchen

angezeigt.

Men�punkte in heller Darstellung sind z.Z.  weder durch die Maus,

noch durch die angezeigte Tastenkombination anw�hlbar.

Die jeweils anw�hlbaren Funktionen und Optionen sind abh�ngig vom

voreingestellten Eprombrennertyp und  ver�ndern sich in Abh�ngig-

keit von den aufgerufenen Funktionen und Optionen.

Bevor Sie sich nun mit den vielf�ltigen M�glichkeiten  von �-STic

vertraut machen, noch einige wenige allgemeine Hinweise.

Unter  der Men�leiste befindet sich der sogenannte  Fenstertitel.

Er  zeigt zeigt Ihnen jeweils an,  woran �-STic gerade  arbeitet.

Der Eintrag '�-STIC' besagt,  da� das Programm sich im  Hauptmen�

befindet und auf neue Arbeit wartet.

Darunter ist die  Infozeile  angeordnet welche Ihnen die wichtig-

sten Parameter im �berblick zeigt. Durch  Mausklick (linke Taste)

auf die Infozeile kann zwischen den Parametern zur Brennersteuer-

ung und allen f�r die Dateimanipulation notwendigen Informationen

umgeschaltet werden.

Erwartet �-STic Eingaben oder gibt Fehler- oder  Erfolgsmeldungen

aus,  so erscheinen diese im unteren Teil des Bildschirms. Darauf

werden Sie ggf. zus�tzlich durch einen kurzen Ton hingewiesen.

In  einigen Programmteilen werden Sie �ber sogenannte  Alarmboxen

vor m�glichen Gefahren gewarnt, und um eine Entscheidung gebeten.

Dabei erscheinen kleine Antwortboxen, die Sie mit einem Mausklick

best�tigen k�nnen.  Dr�cken Sie statt dessen die Taste RETURN, so

wird die voreingestellte Option (starke Umrandung) ausgef�hrt.

Fast  alle  Lade- und Sicherungsvorg�nge werden  �ber  sogenannte

Fileselectboxen abgewickelt. Bei einigen wenigen Funktionen (z.B.

Datei �ndern) erfolgt das Sichern auf Diskette automatisch, wobei

sichergestellt wird, da� vorher eine bestehende Datei NAME.YYY in

NAME.BAK umbenannt wird, d.h. nicht gel�scht wird.

So,  nun sollten Sie sich aber erst einmal mit den  verschiedenen

Funktionen von �-STic vertraut machen !

Sie werden sehen,  da� sich,  auf Grund der Bedienungsfreundlich-

keit  des Programms,  die meisten Fragen von selbst  beantworten.

Wenn nicht,  bleibt Ihnen ja noch immer die Anleitung, in der Sie

unter dem Gliederungspunkt 'BEFEHLSBESCHREIBUNG' alle M�glichkei-

ten der einzelnen Funktionen dargestellt finden.

4. BEFEHLSBESCHREIBUNG

4.1 EPROMMER

4.1.1  Programmieren

Nach Aufruf dieser Funktion und einer Sicherheitsabfrage  beginnt

�-STic  entsprechend  der voreingestellten Optionen  zu  program-

mieren.

4.1.2  Datei laden

Mit  diesem Men�punkt k�nnen Sie eine Datei in den  Pufferbereich

laden.

4.1.3  Master auslesen

Der Inhalt des EPROMs im Mastersockel Ihres Eprombrenners wird in

den Pufferbereich geladen.

4.1.4  Copy lesen

Der  Inhalt des EPROMs im Copysockel Ihres Eprombrenners wird  in

den Pufferbereich geladen.

4.1.5  Puffer sichern

Der   Pufferbereich   wird  entsprechend   der   voreingestellten

Puffergr��e auf Diskette gesichert.

4.1.6  Puffer �ndern

Diese  Funktion erlaubt Ihnen die Speicherinhalte  des  Pufferbe-

reichs  auf  einfache  Art  und  Weise  nach  Ihren  W�nschen  zu

ver�ndern und so Ihren Daten vor dem Brennen den letzten  Schliff

zu geben.

Eine  Beschreibung  der  meisten  M�glichkeiten  dieses  Monitors

finden  Sie  unter dem Gliederungspunkt  '�ndern'  (4.4.2).  Hier

werden nur die wenigen Unterschiede von 'Puffer �ndern' beschrie-

ben.

Der editierbare Speicherbereich ist abh�ngig von der Puffergr��e,

welche Sie dem Fenstertitel entnehmen k�nnen.

Das  m�gliche  Sichern des Pufferbereichs vom Monitor  aus  (auch

nach  Verlassen des Monitor �ber den Men�punkt  'Puffer  sichern'

m�glich)  erfolgt  ohne  Fileselectbox.  Sie  werden  nach  einem

Dateinamen gefragt.

4.1.7  Puffer l�schen

Der Pufferbereich kann,  nach entsprechender  Sicherheitsabfrage,

mit dem Aufruf dieses Men�punktes gel�scht werden.

4.1.8  Leertest

Mit dieser Funktion k�nnen Sie pr�fen, ob ein Eprom im Copysockel

leer ist.  Vergessen Sie nicht, den richtigen Epromtyp einzustel-

len!

4.1.9  Verify

Die Inhalte des EPROMs im Copysockel und der Pufferbereich werden

auf  Gleichheit  gepr�ft  und  eventuell  gefundene  Unterschiede

�bersichtlich auf dem Monitor ausgegeben.

4.1.10   Master=Copy ? (nur �-PROM 2000/2001)

Die Inhalte der EPROMs im Copysockel und im  Mastersockel  werden

auf  Gleichheit gepr�ft.  Dadurch ist ein  schnelles  Vergleichen

zweier Eproms m�glich.

4.1.11 EEPROM l�schen (nur �-PROM 2000/2001/externer Treiber)

Mit  dieser Funktion k�nnen Sie von �-STic aus elektrisch  l�sch-

bare Epromtypen l�schen.

4.1.12 Identit�t (nur �-PROM 2000/2001/Externer Treiber)

Bei den Brennern �-PROM 2000/2001  ist das Programm  in der Lage,

wenn das im Mastersockel  befindliche Eprom  eine Codierung  ent-

h�lt, die Identit�t (Typ) eines Eprom selbstt�tig zu erkennen und

sich und den Eprommer entsprechend  voreinzustellen.  Bei �lteren

Betriebssystemversionen des �-PROM 2000 ist diese Funktion leider

fehlerhaft  implementiert  und f�hrt  nicht immer zum gew�nschten

Ergebnis. Sie sollten sich ein ROM-Update bei Dr. B�hm besorgen.

4.1.13 �bersicht

Mit  dieser Funktion verschaffen Sie sich einen  schnellen  �ber-

blick �ber alle aktuellen Einstellungen (Optionen) und  Betriebs-

parameter.  Die meisten d�rften sich von selbst erkl�ren , da sie

nur  den  Zustand  der  Men�eintr�ge  im  �berblick   darstellen.

Zus�tzlich wird hier jedoch noch die Puffergr��e und die bei  den

einzelnen   Funktionen   maximal  zu   verarbeitende   Dateigr��e

dargestellt.

4.1.14 Programmende

Durch  Ausl�sen  dieses Men�punktes verlassen  Sie �-STic.Sollten

sich noch Daten im Puffer befinden,  erfolgt eine  Sicherheitsab-

frage.

4.2 OPTIONEN

4.2.1  Brennertyp festlegen

Das  Programm �-STic unterst�tzt sowohl den Eprombrenner  �-PROM,

als auch seine 'gro�en Br�der'  �-PROM 2000, �-PROM 2001 und ggf.

�ber externe Treiber  eingebundene  Eprommer anderer  Hersteller.

Hiermit  k�nnen Sie �-STic  auf Ihren Eprombrenner voreinstellen.

Die aktuelle Wahl erkennen Sie an dem vorangestellten H�kchen.Bei

jedem  Wechsel  werden alle  Parameter in  einen Grundzustand zu-

r�ckgesetzt und sind von Ihnen  ggf. neu einszustellen!  Wenn Sie

den bereits eingestellten  Eprommertyp  nochmals anw�hlen, werden

Sie  durch eine  Alertbox gefragt,  ob Sie alle Parameter auf die

vom Programm vorgesehenen Defaultwerte setzen wollen.

4.2.2  Brennmodus festlegen

Moderne  Rechner, wie Ihr ATARI ST/TT,  verarbeiten  Daten  meist

wortweise oder langwortweise (1 WORT = 2 BYTE = 16 BIT).  Dadurch

kann es  notwendig werden,  Daten einer  Datei wechselnd auf zwei

Eproms zu verteilen (Upper-Bytes  in Eprom 1  und Lower-Bytes  in

Eprom 2).

Diese Programmierungsart unterst�tzt �-STic durch die  Men�punkte

'Upper',  'Lower' und 'Normal'.  Ist 'Normal' voreingestellt,  so

werden  entsprechend  der Epromgr��e (n) die ersten n  Bytes  des

Puffers gebrannt.  Bei der Wahl 'Lower' werden, beginnend mit dem

ersten Byte,  n mal jedes zweite Byte gebrannt (1.,3.,5... Byte).

Bei Einstellung 'Upper' werden alle 'geraden' Bytes gebrannt.

Im 'Lower'-  und 'Upper'- Modus ist der Pufferbereich doppelt  so

gro� wie es dem voreingestellten Epromtyp entsprechen w�rde.

4.2.3  Epromauswahl

Nach  Aufruf dieser Funktion erhalten Sie einen  schnellen  �ber-

blick �ber die von �-PROM bzw. �-PROM 2000/2001 brennbaren Eprom-

typen. Der aktuelle Epromtyp ist beim Aufruf der Funktion reverse

dargestellt. Den gew�nschten Typ  k�nnen  Sie mit  Hilfe der Maus

(Mausklick) oder den Pfeiltasten w�hlen.

Beim  n�chsten  Programmiervorgang �bernimmt �-STic nun  die  von

Ihnen  gew�hlte  Einstellung  (Puffergr��e/Brennspannung   etc.).

Beachten  Sie bitte,  da� auch beim �-PROM  der  Programmiermodus

(Fastmodus  oder  Nach  Herstellerangaben)  in  Abh�ngigkeit  vom

gew�hlten  Epromtyp  (0.1ms und 1ms =  Fastmodus)  gesetzt  wird.

Wollen  Sie dennoch in dem anderen Modus brennen,  so m�ssen  sie

dies  nach  der Epromauswahl �ber die  entsprechenden  Men�punkte

einstellen.

Durch die Auswahl  eines Eproms wird  auch die Defaulteinstellung

der Funktion 'Pinbelegungen' ver�ndert.  Bei Aufruf von 'Pinbele-

gungen' wird Ihnen die  Belegung des aktuell eingestellten Eproms

angezeigt. Bei externern Treibern mu� hierzu das KEYWORD 'PIN' in

'EPROMMER.DAT' versorgt  werden, wie  es in  '8. EXTERNE TREIBER'

beschrieben wird.

4.2.4  Adaptersockel (nur �-PROM 2000)

�-STic unterst�tzt  den Gebrauch eines preiswerten  automatischen

Adaptersockels zur Programmierung der Epromtypen 27020, 27040 und

27080 mit dem  �-PROM 2000.  Mit diesem Schalter geben sie �-STic

bekannt,  da� sie diesen installiert haben und nun nutzen wollen.

Anschlie�end stehen Ihnen die genannten Epromtypen bei der Eprom-

auswahl zur Verf�gung. Einige Funktionen (z.B. der Vergleich zwi-

schen dem MASTER- und COPY-Sockel) sind dann nat�rlich gesperrt.

Eine Anleitung zum Bau des Adapters (Kosten < 15 DM ohne Textool-

sockel) ist auf Anfrage bei den Autoren des Programms erh�ltlich.

4.2.5  Baudrate festlegen

Mit dieser Funktion stellen Sie die Geschwindigkeit des Datenaus-

tausches zwischen �-STic und Ihrem Eprommer ein. Es mu� f�r einen

reibungslosen  Datenaustausch der am Eprommer hardwarem��ig  ein-

gestellte Wert �bernommen werden. Es stehen  jeweils nur  die f�r

den eingestellten Eprommertyp zul�ssigen Werte zur Auswahl.

4.2.6  Schnittstelle festlegen (nur Atari-TT und STE)

Der Atari-TT verf�gt  �ber 4  (der STE �ber 3) serielle  Schnitt-

stellen  mit  der Bezeichnungen  'Modem 1', 'Modem 2', 'Serial 1'

und  beim  TT 'Serial 2'. Mit  dieser Funktion k�nnen Sie festle-

gen, an welcher  dieser Schnittstelle sie Ihrern Eprommer betrei-

ben wollen.

4.2.7  Brennalgorithmus festlegen (nur �-PROM)

Der Eprommer �-PROM gestattet es,  je nach Voreinstellung  dieser

Men�punkte, Eproms nach Herstellerangaben (50 ms) oder im Fastmo-

dus (intelligenter Algorithmus) zu brennen. Der Geschwindigkeits-

vorteil  im  Fastmodus ist enorm,  wird aber mit  einem  gewissen

Verlust an Sicherheit f�r die Lebensdauer der Daten erkauft.

4.3 TEILEN

4.3.1  Zwei Dateien

Diese  Funktion teilt eine Datei entsprechend der  Voreinstellung

'Normal' oder 'Upper-Lower' in zwei gleich gro�e Dateien.

4.3.2  Eprombank

Die Zeitschrift  c't  bietet f�r  Ihren  ATARI Rechner eine AUTO-

Order-und  Accessoryf�hige  128 KByte  Eprombank (1/86) mit  pas-

sender  Steuer- und Konfigurationssoftware (9/86) f�r den  Modul-

port an.

Die  Konfigurationssoftware  liefert Ihnen zwei  64  KByte  lange

Dateien  'ROMDISK1.DAT' und 'ROMDISK2.DAT'.

�-STic  teil  diese  Dateien in vier direkt  brennbare  32  KByte

Dateien  auf.  Die  Extentions (4U/3U/4L/3L)  der  neuen  Dateien

entsprechen den Sockelbezeichnungen der ST EPROM BANK.

4.3.3  4-128 KByte Teile

Abh�ngig  von den Voreinstellungen 'Normal' (Extensions  T1...T9)

oder  'Upper-Lower' (Extensions U1..U9 / L1..L9)  erzeugen  diese

Men�punkte Teildateien der angegebenen Gr��e.

4.3.4  TOS aufteilen

Mit  dieser Funktion kann unabh�ngig von der  Voreinstellung  des

Teilmodus eine  Datei mit  192 KByte  (TOS-Versionen < 1.06), 256

KByte (TOS-Versionen < 3.00) oder 512 KByte (TOS-Versionen > 3.00

oder ST-BOOK) L�nge passend f�r die Betriebssystemsockel  geteilt

werden.Die Dateinamen bestehen aus der Sockelbezeichnung 'H0-H2',

'L0-L2' und ggf. 'U2-7', bzw. 'EE-OO' oder '37-40' (steht auf den

Originaleproms) beim TT, sowie der TOS-Versionsnummer als  Datei-

extension (z.B. 'H0_U5.104' oder 'EO_39.305').

Beim ST-BOOK oder FALCON wird,da nur ein Eprom Verwendung findet,

nicht geteilt.

Sollten  die vom �-STic  gew�hlten Bezeichnungen  nicht denen  in

Ihrem Rechner entsprechen,  so schauen sie  bitte unter dem Men�-

eintrag 'Codes' die f�r Sie passende �bersetzung nach (siehe auch

4.4.11).

4.3.5  IMG erzeugen

Diese  Funktion stellt  eine Umkehrung von  'TOS aufteilen'  bzw.

'Auslesen + teilen' dar. Es  wird aus  den Einzeldateien ein IMG-

File des Betriebsystems erzeugt. Die Funktion orientiert sich da-

bei an den Dateinamen,wie sie durch 'TOS aufteilen' und 'Auslesen

+ teilen' erzeugt werden.

4.3.6  Teilmodus festlegen

Der Men�punkte 'Upper-Lower' erm�glichen  Ihnen f�r die Teilungs-

men�punkte eine Entscheidung �ber die Art der Aufteilung.

4.3.7  Programmkopfbehandlung festlesgen

Beim Laden von Bin�rfiles ist eine Besonderheit zu beachten.  Die

vom Linker/Relocator erzeugten Programme (Extensions TOS/TTP/PRG)

enthalten  einen f�r GEM-DOS bestimmten Programmkopf von 28  Byte

($1c) L�nge. Nicht immer ist es w�nschenswert, diesen PRG-Kopf in

das  erste Eprom zu �bernehmem.  Mit diesen Funktionen haben  Sie

die M�glichkeit, den PRG-Kopf vor dem Teilen abzutrennen.

4.3.8 Checksummen�berpr�fung festlegen

In den TOS-Versionen 2.06 und 3.06 (vermutlich auch in allen fol-

genden)  sind 16-Bit-CRC-Checksummen zur  �berpr�fung  der Unver-

sehrtheit des Betriebsystems eingebaut.  Diese werden beim Booten

gepr�ft und ggf. eine Fehlermeldung ausgegeben.

Dieser Men�punkt erlaubt Ihnen nun festzulegen, ob �-STic bei den

Funktionen 'TOS aufteilen', 'Auslesen+teilen', 'IMG erzeugen' und

'Laden' die Checksummen der einzelnen  Dateien �berpr�fen und auf

R�ckfrage ggf. anpassen soll.

Damit k�nnen Sie verhindern, da� eine von Ihnen gepatchte TOS-Ver-

sion versehentlich eine falsche Checksumme hat.

4.4 TOOLS

4.4.1  Vergleichen

Zwei Dateien werden byteweise verglichen und eventuell  gefundene

Unterschiede �bersichtlich auf dem Monitor ausgegeben.

4.4.2  Mischen

Mit  Hilfe dieser Funktion k�nnen Sie zwei Dateien  (Upper/Lower)

rei�verschlussartig (byteweise) zu einer Datei mischen.

4.4.3  Anf�gen

Mit dieser Funktion k�nnen zwei Dateien aneinandergef�gt werden.

4.4.4  �ndern

Diese  Funktion  stellt  Ihnen einen  komfortabelen  Monitor  zur

Bearbeitung von Dateien im Speicher bereit.  Nach dem Laden einer

Datei in den Rechner (entf�llt beim Aufruf �ber 'Puffer �ndern'),

befinden sie sich im Monitor.

Der  Fenstertitel enth�lt Informationen �ber den  Dateinamen  und

die Dateigr��e (bei 'Puffer �ndern' nur die  Puffergr��e).  Links

darunter  eine Box,  die die Bytenummer des jeweils ersten  Bytes

der  Reihe angibt.  Daneben 256 Byte der Datei  in  Hexadezimaler

Darstellung (Hexbox).  Rechts denselben Ausschnitt (ASCIIbox)  in

ASCII Darstellung (ASCII-Werte 32-159 + deutsche Umlaute).

Im unteren Teil des Bildschirms sind die Funktionen des  Monitors

(F1-F10) angeordnet,  die Sie sowohl �ber die Maus, als auch �ber

die Tasten F1-F10 erreichen k�nnen.  Weiterhin befinden sich dort

auch Eingabefelder dieser Funktionen.

Der  Monitor  kennt  zwei  Zust�nde  :   den  Editmodus  und  den

Funktionsmodus.  Sie erkennen den Editmodus daran,  da� sich  der

Cursor in der Hexbox oder ASCIIbox befinden. In diesem Modus sind

�nderungen  an dem dargestellten Ausschnitt (256 Byte) der  bear-

beiteten Datei m�glich,  jedoch kein Funktionsaufrufe. Sie k�nnen

diesen  Modus vom Funktionsmodus her durch Mausklick auf  das  zu

�ndernde Byte,  oder �ber die Funktionstasten F7 'Hex Edit'  oder

F8  'ASCII Edit' erreichen.  Durch Return gelangen Sie wieder  in

den Funktionsmodus.

Im  Editmodus  k�nnen Sie sich mit Hilfe  der  Cursortasten  frei

innerhalb  der Box bewegen und die gew�nschten �nderungen  durch-

f�hren.  Dabei  wird, abh�ngig davon  ob sie sich in der  HEX-Box

oder ASCII-Box bewegen, eine Plausibilit�tspr�fung Ihrer Eingaben

vorgenommen.

Wenn Sie  mit der linken Maustaste die Box mit 'Byte Nr.: 000000'

anklicken, die Maustaste gedr�ckt halten und die Maus nach rechts

oder links  bewegen,  k�nnen Sie schnell in der Datei hin und her

bl�ttern.

Die Funktionstasten, die  UNDO-Taste und die ESC-Taste haben fol-

gende Belegung:

F1  (Patchen)      L�dt beliebige Datei mit einem Offset  relativ

zum Monitorbeginn  und erlaubt  so h�ufig vor-

kommende Patcharbeiten  einfach durchzuf�hren.

Nach Auswahl der Patchdatei  in der Fileselek-

torbox werden Sie zur Eingabe des Offsets auf-

gefordert. Die  Offseteingabe  wird,  abh�ngig

von der  z.Z.  gew�hlten Darstellungsform,  in

HEX oder ASCII erwartet.

Neben der  M�glichkeit  einzelne  Patchdateien

hinzuzuladen,  besteht weiterhin  die M�glich-

keit,  umfangreiche  Patcharbeiten  �ber  eine

Steuerdatei automatisch durchzuf�hren.

Patchdateien  mit  der  Extension 'PAT' werden

vom Programm als Steuerdatei interpretiert und

automatisch abgearbeitet.

Eine solche Steuerdatei k�nnen Sie einfach mit

jedem ASCII-Editor erzeugen. Je Zeile sind der

gew�nschte Offset - bei dezimaler Schreibweise

mit vorangestelltem '#'-Zeichen, bei Hexwerten

mit   f�hrendem  '$'-Zeichen -  und,  getrennt

durch ein Leerzeichen,  die Patchdatei anzuge-

ben. Sie k�nnen  hier den  kompletten Pfad und

Namen der Patchdatei angeben, oder deren rela-

tive Position zum aktuellen Pfad.

Statt einer  Patchdatei k�nnen Sie auch direkt

die  zu  patchenden  Werte in die  Steuerdatei

schreiben. Bei ASCII Schreibweise mit vorange-

stelltem   '#'-Zeichen und  bei  Hexwerten mit

f�hrendem '$'-Zeichen.

Als weitere M�glichkeit sind  Eingabeaufforde-

rungen  in der  Patchdatei  m�glich.  Nach der

Offsetangabe (HEX oder dezimal) und  folgendem

Leerzeichen sind in Hochkommata eingeschlossen

und durch '|' getrennt die Eingabeart ('#' f�r

ASCII-Eingabe  erwartet, '$'  f�r  HEX-Eingabe

erwartet), die Eingabel�nge in dezimal und der

Eingabetext anzugeben. Die maximale  L�nge des

Eingabetextes und der Eingabe sind auf 32 Zei-

chen begrenzt. Dabei  ist zu bedenken, da� bei

der  Eingabe von  HEX-Werten die  Eingabel�nge

doppelt  gez�hlt wird. Als  Eingabe wird genau

die in der  Eingabedefinition  festgelegte An-

zahl von Zeichen bzw. Werten erwartet.

Sie k�nnen beliebig viele Kommentarzeilen, die

mit einem '*' beginnen m�ssen,  in die Steuer-

datei einf�gen. Die  maximale  Zeilenl�nge ist

auf 255 Zeichen begrenzt.  Kommata  sind nicht

nicht erlaubt.

BEISPIELE:

'#10 PATCH.LST' l�dt die Datei 'PATCH.LST' vom

aktuellen Pfad mit  dem Offset von 10 Byte zum

Monitoranfang in den Speicher.

'$FF A:\PATCH.LST"  l�dt die Datei 'PATCH.LST'

von Laufwerk A mit  einem  Offset von 255 Byte

zum Monitoranfang in den Speicher.

'$FF PATCHES\PATCH.LST"  l�dt  'PATCH.LST' von

aktuellen  Pfad    ausgehend  aus  dem  Ordner

'PATCHES' mit einem Offset von  255  Byte  zum

Monitoranfang in den Speicher.

'$FF $ACE1FF01' patcht 4 Byte ab dem 255. Byte

im Monitor.

'$FF #PATCHEN' patcht 7 Byte  ab dem 255. Byte

im Monitor.

'#10 "#|10|Namen: "' fordert  Sie  auf,  einen

Namen von 10 Zeichen L�nge in ASCII einzugeben

und  patcht das  Ergebnis (10 Byte) ab dem 10.

Byte im Monitor.

'#10 "$|3|Frequenz: "' fordert  Sie  auf, eine

Frequenz als 3  Byte  HEX-Wert  einzugeben und

patcht  das Ergebnis  (3 Byte) ab dem 10. Byte

im Monitor.

F2  (ASCII/HEX)    Schaltet  zwischen  ASCII- und HEX-Darstellung

um. Hat Auswirkung auf die Bytenummernanzeige,

die Funktionen  F5 'Gehe zu',  F6 'Suchen' und

die Offseteingabe bei F1 'Patchen'

F3  (Vorw�rts)     Bl�ttert eine Seite (256 Byte) vor.

F4  (Zur�ck)       Bl�ttert eine Seite (256 Byte) zur�ck.

F5  (Gehe zu)      Setzt  den   Cursor  auf die  angegebene Byte-

nummer. Die  Eingabe mu� abh�ngig  von von der

Darstellungsform in HEX oder ASCII erfolgen.

F6  (Suchen)       Sucht  abh�ngig  von der  Darstellungsform  ab

der aktuellen  Cursorposition  bis  zum Datei-

ende nach  der eingegebenen  HEX-  oder ASCII-

Bytefolge   und setzt bei erfolgreicher  Suche

der  eingegebenen  HEX-  oder  ASCII-Bytefolge

den  Cursor auf  die  gefundene Bytefolge. Zu-

s�tzlich ert�nt Tonzeichen.

Der Suchstring  mu� aus  mindestens  2 Zeichen

bestehen.

Bei  erfolgreicher  Suche  k�nnen  Sie   durch

RETURN  und  anschlie�endem  erneutem  F6  die

Suche von dieser Stelle aus fortsetzen.

F7  (Edit Hex)     Setzt den Cursor auf das  erste  Byte der HEX-

Box.

F8  (Edit ASCII)   Setzt den Cursor auf das erste Byte der ASCII-

Box.

F9  (Save)         Sichert  die gerade bearbeitete Datei auf Dis-

kette und  legt, wenn  vorhanden,  vorher eine

Backupdatei an.

F10 (Men�)         Erm�glicht den R�cksprung zum Hauptmen�.

UNDO               Macht  die Funktionsaufrufe  F2, F3, F4 und F9

r�ckg�ngig. Im Editmodus wird jede Seite  zwi-

schengespeichert.  �nderungen k�nnen  Sie nach

Verlassen des Editmodus durch direktes Dr�cken

der 'Undo' Taste zur�cknehmen.

ESC                Mit der ESC-Taste k�nnen  Sie Blockmarken set-

zen, bzw. einen Block  als Datei  abspeichern.

Das erste ESC setzt  die Blockanfangsmarke '['

vor die aktuelle Position,  w�hrend das zweite

ESC die Blockendemarke ']' hinter die aktuelle

Position setzt. Das dritte  Bet�tigen der ESC-

Taste l�scht beide Marken.

Sind Blockanfang und Blockendemarke gesetzt,so

kann man mit 'F1' den Block  sichern, mit 'F2'

den Block  an die Cursorpoition kopieren,  mit

'F3' die 16-Bit-CRC-Checksummer �ber den Block

rechnen lassen und mit 'F4' eine 16-Bit-Check-

summe �ber den Block rechen lassen.

'HELP' zeigt alle 4 M�glichkeiten an.

Beim  Abspeichern  wird  Ihnen  ein  Dateiname

('H_'+offset  zum Dateianfang in Hex + '.LST')

vorgeschlagen und die Datei nach bet�tigen der

RETURN-Taste unter dem  aktuellen  Pfad  abge-

speichert.

Setzen Sie  die Blockendemarke  vor die Block-

anfangsmarke,  so wird die  Blockendemarke zur

neuen Blockanfangsmarke und die Blockendemarke

kann neu gesetzt werden.

Einen �berblick �ber die den aktuellen Zustand

der Blockmarken gibt Ihnen eine kleine Anzeige

rechts  der  Suchbox ('B'=keine  Marke gesetzt

'['=Anfangsmarke  gesetzt / ']' = beide Marken

gesetzt ).

4.4.5  TOS auslesen

Diese  Funktion  liest das Betriebssystem Ihres Rechner  aus  und

sichert  es  als  Datei auf  Diskette  (Festplatte).  Beim TT ist

diese Funktion nicht ausf�hrbar, wenn sie das Betriebssystem oder

Teile davon  mit einem  AUTO-Ordner-Programm  ('ROMRAM'/Alexander

Herzlinger, VRAM/Overscan GbR, ROMSPEED/Maxon Verlag ) in das RAM

verlegt haben.

4.4.6  Auslesen+teilen

Diese  Funktion  liest das Betriebssystem Ihres Rechner  aus  und

sichert  es  als  Datei auf  Diskette  (Festplatte).  Dabei  wird

das TOS brennfertig in sechs (ST)  bzw. vier (TT) oder zwei (STE)

Dateien f�r die Epromsockel  gesichert. Die  Dateinamen  bestehen

aus  der Sockelbezeichnung 'H0-H2', 'L0-L2' und ggf. 'U2-7', bzw.

'EE-OO' oder '37-40' (steht  auf den Originaleproms) beim TT, so-

wie der  TOS-Versionsnummer  als Dateiextension (z.B. 'H0_U5.104'

oder 'EO_39.305').

Sollten die  vom �-STic gew�hlten  Bezeichnungen  nicht  denen in

Ihrem Rechner  entsprechen, so schauen sie bitte unter  dem Men�-

eintrag  'Codes' die  f�r Sie  passende  �bersetzung nach  (siehe

auch 4.4.11).

Beim Atari-TT ist diese Funktion nicht ausf�hrbar,  wenn sie  das

Betriebssystem oder Teile davon mit einem AUTO-Ordner-Programm in

das RAM verlegt haben..

Beim ST-BOOK wird das TOS zwar ausgelesen und unter 'ST_BOOK.xxx'

gesichert,jedoch ist eine Aufteilung nicht sinnvoll,da es im BOOK

nur ein 512 KByte ROM gibt. Ebenso wird beim FALCON verfahren.

4.4.7  Eprombank lesen

'Eprombank lesen' sichert den Modulbereich (128kByte) Ihres ATARI

ST/TT als Datei auf Diskette (Festplatte).

4.4.8  Umbenennen

Dieser  Men�punkt  dient  dem  Umbenennen  einer  Datei  auf  der

Diskette (Festplatte).

4.4.9  L�schen

Diese  Funktion erm�glicht Ihnen das L�schen einer Datei auf  der

Diskette (Festplatte). Wildcards (* oder ?) sind zugelassen.

4.5.10 Pinbelegungen

Der  Aufruf dieses Men�punktes liefert Ihnen eine �bersicht  �ber

die  Pinbelegungen von  21 EPROM- und EEPROM-Typen und deren Ver-

gleichstypen.  Die Pinbelegungen des aktuelle gew�hlten Epromtyps

ist  voreingestellt.

4.4.11 Codes

Dieser  Men�punkt gibt Ihnen eine �bersicht der von Atari verwen-

deten Sockelbezeichnungen f�r  das Betriebssystem. Da �-STic beim

Auslesen oder Teilen des Betriebssystems als  Dateinamen nur eine

Bezeichnung w�hlt,  k�nnen Sie hier die f�r Ihr System notwendige

�bersetzung der Bezeichnungen finden.

4.4.12 Umbau

Dieser Men�punkt zeigt  Ihnen eine Kurzanleitung  zum Umbau eines

1040ST- oder MegaST-Rechners von 2  (128 KByte)  auf 6 (32 KByte)

Eproms und umgekehrt.  Weiterhin werden die Schaltertellungen f�r

des 1040 STE und TT bei  Verwendung unterschiedlicher  EPROM- und

ROM-Typen gezeigt.

4.5 SYSTEM

4.5.1  Arbeit sichern

�-STic sucht bei jedem Neustart unter dem aktuellen Suchpfad nach

einer Datei �-STIC.INF,  welche vom Benutzer festlegbare  Vorein-

stellungen enth�lt. Ist die Datei vorhanden,  so wird sie geladen

und das Programm entsprechend voreingestellt,  andernfalls  setzt

�-STic Defaultwerte f�r die verschiedenen Parameter ein.

Durch  Anw�hlen des Men�punktes 'Arbeit sichern' k�nnen Sie  eine

Datei �-STIC.INF erzeugen,  oder falls schon vorhanden nach Ihren

W�nschen aktualisieren.

Abgespeichert werden die aktuellen Einstellungen �ber

den Brennertyp (�-PROM/2000/2001/externer Treiber),

den Programmiermodus  (2 oder 4 f�r �-PROM),

den Brennmodus (Normal/Upper/Lower),

den Epromtyp,

die Baudrate (300/1200/2400/9600/19200),

die Schnittstelle (Modem 1-2/Serial 1-2)

den Brennalgorithmus (Fastmodus/Herstellerangaben),

den Teilmodus (Normal/Upper-Lower),

die PRG-Kopfbehandlung (PRG-Kopf erhalten/abtrennen),

die Checksummen�berpr�fung (CRC/keine);

den vom Benutzer definierten minimalen freien Speicher,

die Tonsignaleinstellung,

die Schalterstellung f�r den Direkt-Start und

das vom Benutzer zuletzt gestartete externe Programm.

Nach  jedem Neustart meldet sich �-STic nun mit Ihrer  Wunschein-

stellung!

4.5.2 Programmstart

�ber diesen Men�punkt k�nnen sie von �-STic aus  beliebige andere

externe Programme, z.B.Treiber f�r andere Eprommer, Monitore etc.

nachstarten.  Nach Verlassen  dieser Programme  befinden sie sich

wieder im Hauptmen� von �-STic. Da �-STic Programme - wie es auch

der DESKTOP macht - mit _shell_write startet,  sind bei Betriebs-

systemversionen kleiner TOS 1.4 (Rainbow TOS) besondere Ma�nahmen

beim Beenden  von �-STic  erforderlich. Daf�r  legt das  Programm

ggf. eine Datei EXIT.PRG im selben Verzeichnis an.

4.5.2 Direkt

Der Menupunkt 'Direkt'  dient als  Erg�nzung zu  'Programmstart'.

�ber diesen Schalter k�nnen externe Programme mit einem Mausklick

oder  einem Tastendruck  direkt gestartet  werden, ohne  da� eine

Fileselektorbox erscheint.  Die Schalterstellung wird im INF-File

gesichert.

4.5.4 Tonsignal

Mit dieser Option k�nnen Sie festlegen, ob  �-STic sich  bei Ein-

gabeaufforderungen mit einem Tonsignal melden soll.

4.5.5 Freier Speicher

�-STic steht vor dem Problem, einerseits  m�glichst viel Speicher

f�r die  verscheidenen Dateioperatioen  und das  Eprombrennen dem

Benutzer zur Verf�gung zu stellen,andererseit anderen Programmen,

wie den ACC's gen�gend Raum f�r eigene Zwecke zu lassen.

Um diesen sich widersprechenden Anforderungen  gerecht zu werden,

ist mit Hilfe  des Men�punktes  'Freier Speicher'  der  minimalen

von �-STic auf jedenfall freizuhaltende Restspeicher vom Benutzer

deninierbar und unter 'Arbeit sichern' abspeicherbar.

Defaulteinstellung sind 100 Kbyte.

Die Wahl hat  Auswirkungen auf die gr��te w�hlbare Epromgr��e und

die maximalen Dateil�ngen f�r die Dateimanipulationen.

Der minimale freie Speicher  ist durch  '+'- oder '-' -Druck ver-

�nderbar. Als zweite  M�glichkeit steht  die direkte  Eingabe des

freien  Speichers nach  Anklicken der  bisherigen Vorgabe mit der

Maus zu Verf�gung.

Die Grenzen der Einstellungsm�glichkeiten ergeben sich  durch den

freien Speicher und die eingestellte Epromgr��e.

Als minimale Speicheranforderung  wurde die  Bearbeitungsm�glich-

keit   eines 32  Kbyte Eproms  zugrunde  gelegt. Die maximale von

-STic ben�tigte Speichergr��e  ergibt sich  aus der Bearbeitungs-

m�glichkeit der gr��ten Eproms  (512 Kbyte Eproms mischen=2MByte)

und des vom Benutzer festgelegten minimalen Restspeichers.

5. FEHLERMELDUNGEN / FEHLERBEHANDLUNG

Sollten   durch  Bedienungsfehler,   oder  Fehler   im   Programm

Schwierigkeiten auftreten,  wird  sich �-STic melden!  In  vielen

F�llen   ist   nach  einer   entsprechenden   Fehlermeldung   und

Beseitigung der Ursachen,  z.B.  Schreibschutz auf einer Diskette

beim Sichern einer Datei, ein normales Weiterarbeiten m�glich.

In jedem Fall sollten Sie sich die Fehlernummer und  Umst�nde des

Auftretens des Fehlers merken und uns zukommen lassen. Nur so ist

eine vern�nftige Fehlerbereinigung m�glich.

6. TASTATURBEFEHLE (�bersicht)

Im Folgenden gilt:

@=Alternate ,  ^=Control

ATARI

�ber �-STic ............... ^�

EPROMMER

Programmieren ............. @P

Datei laden ............... @D

Master auslesen ........... @M

Copy auslesen ............. @C

Puffer sichern ............ @S

Puffer �ndern ............. @�

Puffer l�schen ............ @G

Leertest .................. @A

Verify .................... @V

Master=Copy ? ............. @B

EEPROM l�schen ............ @T

Identit�t .... ............ @I

�bersicht ................. @�

Programmende .............. @Q

OPTIONEN

�-PROM .................... @1

�-PROM 2000 ............... @2

�-PROM 2001 ............... @3

Externer Treiber .......... @4

Normal .................... @N

Upper ..................... @U

Lower ..................... @L

Epromauswahl .............. @E

Adaptersockel ............. @J

Baudrate .................. @X

Schnittstelle ............. @Y

Fastmodus ................. @F

Herstellerangaben ......... @H

TEILEN

Zwei Dateien .............. ^K

Eprombank ................. ^E

4   KByte Teile ........... ^1

8   KByte Teile ........... ^2

16  KByte Teile ........... ^3

32  KByte Teile ........... ^4

64  KByte Teile ........... ^5

128 KByte Teile ........... ^6

TOS aufteilen ............. ^7

IMG erzeugen .............. ^8

Upper-Lower ............... ^X

PRG-Kopf abtrennen ........ ^Y

Checksumme pr�fen ......... ^Z

TOOLS

Vergleichen ............... ^V

Mischen ................... ^M

Anf�gen ................... ^A

�ndern .................... ^�

TOS lesen ................. ^B

Lesen & teilen ............ ^C

Eprombank lesen ........... ^J

Umbenennen ................ ^U

L�schen ................... ^L

Pinbelegungen ............. ^G

Codes ..................... ^H

Umbau ..................... ^I

SYSTEM

Arbeit sichern ............ ^S

Programmstart ............. ^P

Direkt .................... ^D

Tonsignal ................. ^T

Freier Speicher ........... ^F

7. SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

�-STic sollte auf allen ATARI-Rechnern mit einem oder mehr MByte

Speicher in allen Aufl�sungen ab 640*400 Pixel laufen.  Deutlich

mehr Speicher kann nie schaden, besonders wenn Sie  mit gr��eren

Eproms,  bzw.  Betriebssystemen  hantieren wollen. Bei Speicher-

mangel sind  einige Funktionen  (z.B. 'Epromauswahl', 'Mischen',

'Teilen'  etc.) nur  eingeschr�nkt nutzbar. Sie  werden auf  die

Einschr�nkungen  jedoch  immer hingewiesen.  Eine Festplatte ist

sehr sinnvoll, aber nicht Voraussetzung.

Die im  Zusammenhang mit  dem Betriebssystem der ATARI stehenden

Funktionen  'TOS auslesen', 'Auslesen + teilen', 'TOS aufteilen'

und 'ING erzeugen'  sollten auf allen  ATARI ST/STE/TT/BOOK  mit

den folgenden  Betriebsystemsversionen zu  korrekten Ergebnissen

f�hren:

- TOS 1.02

- TOS 1.04

- TOS 1.06

- TOS 1.62

- TOS 2.05

- TOS 2.06

- TOS 3.01

- TOS 3.05

- TOS 3.06

- TOS 4.00

- TOS 4.01

- TOS BOOK (TOS + 256 KByte Eprombank)

Als Eprommer k�nnen Sie die Eprommer '�-PROM', '�-PROM 2000' und

'�-PROM 2001' der Firma  Dr. Rainer B�HM GmbH & Co.KG einsetzen.

Die nicht ganz  billigen Eprommer sind  als Baus�tze (sehr gut!)

und  Fertigger�te unter folgender Adresse zu beziehen:

Dr. Rainer B�HM GmbH & Co.KG

Gewerbepark Mei�en 10

Postfach 2109

W 4950 Minden

Tel.: (05731) 75050

Andere Eprommer werden  nicht direkt unterst�tzt.  Da �-STic je-

doch fast alle  Operationen  �ber Dateien abwickelt,  k�nnen Sie

Ihre Brennersoftware �ber 'Programmstart' jederzeit nachladen.

8. EXTERNE TREIBER

�-STic unterst�tzt ab  Version 2.10 die Kommunikation mit Eprom-

mern anderer Firmen �ber externe Treiberprogramme, die zur Erle-

digung verschiedener Aufgaben von �-STic mit  entsprechenden Pa-

rametern gestartet werden.

Da alle  Datenoperationen �ber  Dateien abgewickelt  werden, ist

bei einem Einsatz  externer  Treiber aus Geschwindigkeitsgr�nden

eine Harddisk empfehlenswert.

Wenn Sie selbst einen externen Treiber f�r Ihren Eprommerbrenner

schreiben wollen, so hilft  Ihnen sicherlich  folgende Beschrei-

bung der Anforderungen an einen solchen weiter.

Sollten Sie einen  Treiber fertiggestellt  haben, so  bitten die

Autoren von �-STic um ein Belegexemplar desselben.

Der Treiber 'EPROMMER.TTP' mu� folgende Funktionen beinhalten:

INIT

----

Wird von �-STic bei Anwahl eines  externen  Treibers aufgerufen,

um  diesem Gelegenheit zu  geben, sich zu initalisieren, z.B. um

die Schnittstelle einzurichten.

Weiterhin kann der Aufruf  Informationen �ber die  M�glichkeiten

des Treibers liefern.

Kommandozeile : INIT

Returnwerte   : <0 = Fehler beim Initalisieren

Bit 0 gesetzt = Initalisierung OK

Bit 1 gesetzt = Treiber unterst�tzt Leertest

Bit 2 gesetzt = Treiber unterst�tzt EEPROM

l�schen

Bit 3 gesetzt = Treiber unterst�tzt Identit�ts-

abfrage des Epromtyps

DEINIT

------

Wird  von �-STic beim Wechsel  auf einen der �-Prommer oder beim

Verlassen des  Programms aufgerufen,  um ggf. notwendige Deinit-

ialisierungen vorzunehmen.

Kommandozeile : DEINIT

Returnwerte   :  0 = ok

<0 = Fehler beim Deinitalisieren

PROGRAMMIEREN

-------------

Wird zum Programmieren einer Datei aufgerufen.Unter 'DATEI' wird

der vollst�ndige Pfad der zu brennenden Datei �bergeben.

'PARAMETER' beinhaltet die zu zum gew�hlten Eprom geh�renden Pa-

rameter.

Kommandozeile : PROG 'PARAMETER' 'DATEI'

Returnwerte   :  0 = ok

<0 = Fehler beim Programmieren

AUSLESEN

--------

Wird zum  Auslesen eines  Eproms aufgerufen.  Unter 'DATEI' wird

der Pfad und Name der Datei �bergeben, unter dem �-STic den aus-

gelesenen Eprominhalt erwartet.

'PARAMETER' beinhaltet die zu zum gew�hlten Eprom geh�renden Pa-

rameter.

Kommandozeile : READ 'PARAMETER' 'DATEI'

Returnwerte   :  0 = ok

<0 = Fehler beim Auslesen

Folgende Funktionen sind optional (siehe INIT):

LEERTEST

--------

Ruft die Funktion 'LEERTEST' des Treibers auf.

'PARAMETER' beinhaltet die zu zum gew�hlten Eprom geh�renden Pa-

rameter.

Kommandozeile : TEST 'PARAMETER'

Returnwerte   :  0 = Eprom leer

1 = Eprom nicht leer

<0 = Fehler beim Leertest

EEPROM l�schen

--------------

Ruft die Funktion 'EEPROM l�schen' des Treibers auf.

'PARAMETER' beinhaltet die zu zum gew�hlten Eprom geh�renden Pa-

rameter.

Kommandozeile : ERASE 'PARAMETER'

Returnwerte   :  0 = ok

<0 = Fehler beim EEPROM l�schen

IDENTIT�T

---------

Ist  der  Eprommer in der Lage, die Identit�t  des im Sockel be-

findlichen Eprom festzustellen und  untert�tzt der Treiber diese

Funktion, so bietet dieser  Funktionsaufruf die M�glichkeit, da�

�-STic sich darauf einstellt.

Kommandozeile : ID

Returnwerte   : >0 = Epromnummer

<0 = Fehler beim Feststellen der ID

Die Parameter  werden im Normalfall via Kommandozeile �bergeben.

�berschreitet die zu  �bergebende Kommandozeile  eine L�nge  von

125 Byte, so wird das ARGV-Verfahren zur �bergabe verwendet.

Weitere Anforderungen an den Treiber:

- keinerlei Ausgaben auf dem Bildschirm

- Bedienung der Schnittstelle zum Eprommer

- als Returnwert wird ein WORD erwartet

Die Datei 'EPROMMER.DAT' hat z.B. folgenden Aufbau:

*

* Ausschnitt aus der 'EPROMMER.DAT' f�r den RS-Eprommer

*

RS-Eprommer,256

*

#NUMMER,2,2,0

#NAME,7,6,0

#MODUS,21,4,0

#VPP,32,5,0

#EEPROM,44,4,0

#KBYTE,51,2,0

#PIN,56,2,0

#eprom,16,2,1

#eprom_mode,28,1,1

#eprom_vpp,40,1,1

*

01 | 2816   |  6 | fast | 1 | 21.00 | 2 | nein |  2 | 10

02 | 2816   |  6 | slow | 2 | 21.00 | 2 | nein |  2 | 10

.

.

Diese  Demodatei w�rde  einen externer  Treiber unter dem  Namen

'RS-Eprommer' in  �-STic einbinden. Der Treiber ben�tigt maximal

256 KByte freien Speicher.

Die Anzeige  in 'Epromauswahl',  die Werte f�r die Infozeile und

auch die  Parameter f�r  den Treiber ist  durch definierte, aber

auch frei definierbare KEYWORDS bestimmt.

KEYWORD m�ssen vor den eigentlichen Datens�tzen und beschreiben,

wie das Programm die Datens�tze interpretieren soll,welche Daten

zur Anzeige  bei 'Epromauswahl' verwendet  werden und welche als

Parameter an das Treiberprogramm �bergeben werden.

Die KEYWORD-Zeilen sind wie folgt aufgebaut:

#NAME,7,5,0

|  |  | | |

|  |  | | '---> 0=nur Epromauswahl / 1=nur Parameter / 2=beides

|  |  | '-----> L�nge des Parameters

|  |  '-------> Startposition des Parameters im Datensatz

|  '----------> Name des KEYWORDS

'-------------> Kennzeichen f�r KEYWORD

'EPROMAUSWAHL' und die Parameter�bergabe an den externen Trieber

wird entsprechend der Beschreibung durch die KEYWORDS aufgebaut.

Beim Aufbau der Kommandozeile  wird jeder Parameter durch  SPACE

getrennt , so da� eine Auswertung durch den Treiber einfach sein

sollte.

Die Reihenfolge ist durch die Reihenfolge der KEYWORDS bestimmt.

Bei mehr als 125  Zeichen werden die Parameter und der Dateiname

mit ARGV �bergeben.

Ein Leertestaufruf  mit den Werten von Eprom 2 aus der Demodatei

h�tte z.B. folgendes Format:

'TEST 6 2 2'

Folgende Keywords sind �-STic  bekannt und werden,  wenn sie als

'EPROMAUSWAHL'- Keywords gekennzeichnet sind ggf. genutzt.

'NAME'      = Klartextname des Eproms

'KBYTE'     = Epromgr��e in KByte (KByte)

'MODUS'     = Wie soll da Eprom programmiert werden?

(Werte <> 0 werden als ms interpretiert,

ansonsten Text, z.B. 'fast', 'slow')

'VPP'       = Programmierspannung des Eproms (Volt)

'PIN'       = Referenz zu den PIN-Bild-Nummern in �-STic

'EEPROM'    = Kennzeichnung von EEPROMS

(0 oder 'nein' = ist keins / 1 oder 'ja'=ist eins)

'KBYTE' und 'NAME' m�ssen f�r die 'EPROMAUSWAHL' vorhanden sein.

Existiert eine Zeile (nicht Kommentar) vor den KEWORDS,so werden

die maximal ersten  16 Zeichen als Prommername von �-STic inter-

pretiert. Eine  durch Komma getrennte Angabe des von Treiber be-

n�tigten  Speicherplatzes wird von �-STic zur  Entscheidung �ber

die Notwendigkeit zur Auslagerung des Pufferbereichs auf Disket-

te und Festplatte vor dem Starten des externen Treibers genutzt.

Mu� ausgelagert werden,  so sucht �-STic nach einer  Envirement-

variable 'TMP', 'TEMP'  oder 'TEMPDIR' und benutzt den darin be-

schriebenen Pfad bei gen�gend freiem  Speicherpalatz zum  Ausla-

gern des Puffers. Andernfalls wird der Pfad von �-STic genommen.

Die  Speicherverbrauchsangabe ist,  wie die  Angabe der gesamten

Zeile, optional.

Folgende Einschr�nkungen sind bei 'EPROMMER.DAT' zu beachten:

- maximal   128 Zeilen

- maximal     9 Epromgruppen (nach KBYTE-Werten)

- maximal    12 Eproms/Gruppe

- maximal 32768 Zeichen pro Zeile

- maximal 32768 Zeichen als �bergabeparameter

- maximal    70 Zeichen zur Ausgabe bei 'EPROMAUSWAHL'

'EPROMMER.DAT' darf  Kommentarzeilen beinhalten. Sie  sind durch

ein vorangestelltes '*' zu kennzeichnen.

Da jeder  Eintrag 'getrimmt' wird, k�nnen Spaces  zur �bersicht-

lichkeit der Tabelle eingesetzt werden.

9. PRODUKTHAFTUNG

Wir, Peter Matulat und J�rgen Arthofer, k�nnen keine Haftung f�r

irgendwelche   direkten oder indirekten Sch�den - einschlie�lich

aber nicht  beschr�nkt auf materielle  oder finanzielle -  �ber-

nehmen, die durch  die Benutzung von �-STic oder die Untauglich-

keit von �-STic f�r einen bestimmten Zweck entstehen.

10.FEHLER/AUSBLICK

Das Programm  wurde und wird immer bei  Bedarf weiterentwickelt.

Da es in seinen Grundz�gen  auf das Jahr 1986  zur�ckgeht, tr�gt

es auch  eine Menge  'Altlasten' mit sich.  Diese  zu beseitigen

ist zum  Teil sehr aufwendig, oft m��ten ganze Programmteile neu

konzipiert werden. Dies soll auch  nach und nach passieren.  Die

dringlichsten Ver�nderungen betreffen die  leider noch immer be-

nutzten  'LINEA'-Aufrufe,  den Monitor mit seinen  verschiedenen

Modi und die fehlende Multitosf�higkeit.

11.COPYRIGHT

�-STic ist ein  Freewareprogramm.  Die nichtgewerbliche  Weiter-

gabe ist NUR ZUSAMMEN  mit dieser Datei gestattet.   �-STic darf

NICHT auf  k�uflich zu  erwerbenden Disketten erscheinen oder im

Zusammenhang mit k�uflich zu erwerbenden Produkten weitergegeben

werden, es sei denn, es liegt eine schriftliche  Genehmigung un-

sererseits vor.

Eine  Weiterentwicklung  von �-STic h�ngt  oft von R�ckmeldungen

und W�nschen  der  Benutzer ab, deshalb scheuen  Sie sich nicht,

uns Ihre Anregungen und Kritik zukommen zu lassen. Fehler k�nnen

nur beseitigt werden, wenn wir von ihnen wissen! Auf Neuigkeiten

k�nnen  wir nur hinweisen,  wenn wir wissen,  wer  alles  �-STic

nutzt. Also  schreiben Sie uns doch  einfach eine Postkarte oder

schicken Sie uns eine Mitteilung via EMAIL.

Viel Spa� mit �-STic!

Peter Matulat

Manfred-von-Richthofen-Stra�e 11

4400 M�nster

Tel.: 0251/374370

EMail: MAUS MS | 300-19200/PEP/V32/V32bis | 8/N/1 | 0251/77261