CRASH - Anzeige der Registerwerte

nach Systemabsturz

von Matthias Andr

Das Betriebssystem des Atari ST rettet bei einem Absturz mit 'Bomben',

also einem Fehler, bei dem das aktuelle Programm nicht mehr fortgesetzt werden

kann, smtliche Prozessorregisterinhalte und die letzten 16 Worte vom Stack in

den Speicherbereich ab Adresse $384.

Nach dem danach unvermeidlichen Griff zum Resettaster, liest mein Programm

diesen Speicherbereich aus und bringt ihn zur Anzeige, aber auch nur, wenn der

Rechner wirklich abgestrzt ist und die Daten im Speicher somit 'echt' sind.

Damit das Programm direkt geladen und ausgefhrt wird, ist es ratsam es im Auto-

ordner des Bootlaufwerks unterzubringen !

Ntzlich kann dieses Programm z.B. allen sein, die kleinere Programme in

Assembler schreiben und ber keinen Debugger verfgen.

Noch ein kleiner Tip:

Bei Bus- und Adressfehlern ist auf dem Stack der verursachende Befehl ( im

1. Wort) und die Adresse, die zu dem Absturz gefhrt hat (im 2. und 3. Wort),

zu finden. Nach dem Vergleichen der Adress- und Datenregisterwerte mit dieser

Adresse, kann man meistens schon das Register mit dem fehlerhaften Wert bestim-

men, was immerhin einen kleinen Ansatz zur Fehlersuche bietet.

Bedienung des Programms:

------------------------

Am unteren Bildschirmrand befindet sich ein Men, das folgendermaen aussieht:

D(ez,H(ex,B(in,S(witch,Q(uit,R(eset+Quit

Die Buchstaben jeweils vor der Klammer zur Wahl des Menpunktes eingeben.

Eingabe:

--------

'd' oder 'D' :Anzeige in   dezimaler     Darstellung.   (0..9)

'h' oder 'H' :Anzeige in  hexadezimaler  Darstellung. (0..9A..F)

'b' oder 'B' :Anzeige in    binrer      Darstellung.   (0..1)

's' oder 'S' :Schaltet zwischen der Anzeige der Prozessorregister und der des

Stacks um.

'q' oder 'Q' :Das Programm wird verlassen.

'r' oder 'R' :Die geretteten Werte werden fr ungltig erklrt, so da sie bei

einem weiteren Programmstart nicht mehr angezeigt werden.

Anschlieend wird das Programm verlassen.