072010303050000144002006006010000

11

2Seite #1

F0110000001

9[...................................................]0110

Sektor-Anzeige als Software-Lsung:

===================================

Die Datei "SDISPLAY.TOS" in den Auto.Ordner kopieren, in diesem

Fall installiert der Computer die Sektor-Anzeige automatisch

nach jedem RESET. Natrlich lt sich das Programm auch vom

Desktop aus starten.

Allerdings sollten Sie beachten, da Sie das Programm erst nach

dem Installieren aller anderen Device-Treiber wie beispielsweise

RAM-Disk oder Festplatte starten drfen. Anderenfalls zeigt der

"Disketten-Spion" nicht alle Zugriffe an.

Das Programm zeigt nur Diskettenzugriffe an, die die XBIOS-Fkt.

"RWABS" benutzen. Das tun aber sowieso die meisten Programme.

Das Programm installiert sich in die RWABS-Routine, fngt die

Parameter ab und gibt sie im folgenden Format in der rechten

oberen Bildschirmecke aus:

L:BBBB  #SSSS  A  $PPPPPP  $MMMMMM  E:NN

Bedeutungen:

============

L           :Nummer des Laufwerks, auf das das Betriebssystem

zugreift

BBBB        :enthlt den logischen Sektor, ab dem das Lesen bzw.

Schreiben beginnt

SSSS        :Anzahl der Sektoren

A           :enthlt entweder "r" fr read oder "w" fr write

$PPPPPP     :Speicherstelle des Puffers, in den die Daten ge-

lesen bzw geschrieben werden

$MMMMMM     :Speicherstelle, von wo aus der entsprechende Befehl

aufgerufen wurde

NN          :enthlt Fehlernummer, sollte whrend des Disketten-

zugriffs einer aufgetreten sein

Alle Angaben erfolgen in hexadezimaler Schreibweise. Auch die

Fehlernummer ist eine HEXzahl, erscheint also nicht wie gewohnt

als negative Zahl.

Das Programm luft auf allen Atari ST Computern mit und ohne

Blitter-TOS. Vorraussetzung ist allerdings ein BW-Monitor.

(aus ST-Magazin, Ausgabe 4/April 1989)