*     *  *****  ****        *****  ***   *****  ***

*     *  *      *   *       *     *   *    *   *   *

*  *  *  ***    ****   ***  ***   *   *    *   *   *

* * * *  *      * *         *     *   *    *   *   *

**   **  *      *  *        *     *   *    *   *   *

*     *  *      *   *       *      ***     *    ***

Inhalt:

1  Allgemeines ber WFR_FOTO

1.1  Fr wen ist WFR-FOTO

1.2  Was kann WFR-FOTO

2  WFR-FOTO  PD-Version

2.1  Bedienung

2.2  Grenzen von WFR-FOTO

3  Einfhrung und bung anhand von Beispielen

3.1  Beispiel 1

3.2  Beispiel 2

3.3  Beispiel 3

3.4  Beispiel 4

3.5  Beispiel 5

3.6  Beispiel 6

5  Anschrift des Verfassers

1    A l l g e m e i n e s :

Diese Programmversion ist Public-Domain, d.h. dieses Programm

darf beliebig kostenlos weitergegeben werden. Jede gewerbliche

Nutzung ohne ausdrckliche Genehmigung ist dagegen untersagt.

Nicht gestattet ist ferner eine Verbreitung von Tabellen, die

mit Hilfe von WFR-Foto entstanden sind.

Diese Anleitung mu sich bei Programmweitergabe im selben

Ordner wie das Programm WFR-FOTO befinden!

Vorerst liegt nur eine Programmversion fr einen ATARI-ST-

Computer vor. Sollte das Programm geres Interesse finden,

werde ich als nchstes eine Version fr IBM-kompatible Rechner

schreiben.

Fr Anregungen, Verbesserungsvorschlge, Fehlerhinweise und

Kritiken bin ich sehr dankbar, bitte jedoch darum,  mein Tele-

fon soweit als mglich zu schonen. Mein besonderes Interesse

gilt Erfahrungen mit anderen als Minolta-MD-Objektiven.

Die Beschreibung anhand von Beispielen wird stndig erweitert.

1.1    F  r   w e n   i s t    W F R - F O T O :

WFR-FOTO ist gleichermaen fr Einsteiger in die Nah- und Makro-

Fotografie als auch fr Experten ntzlich bzw. unentbehrlich.

1.2    W a s   k a n n    W F R - F O T O ?

W F R - F O T O knnte man bezeichnen als

- einen univerellen Rechner fr Aufgabenstellungen aus der Nah-

und Makrofotografie,

- ein Lehr- und Fotosimulations-Programm,

- eine Foto-Tabellenkalkulation

- oder schlicht als ein Foto-Rechenprogramm.

Ich wei es selbst nicht genau und konnte deshalb auch

keinen treffenden Namen finden.

W F R - F O T O  berechnet alle Werte, die im Zusammenhang mit

Nah- und Makro-Fotografie interessant und von Bedeutung sind.

Der Rechenbereich reicht bergangslos von extremen Makroeinstel-

lungen bis zur Unendlichstellung des Kameraobjektives. Damit ist

eine fehlerfreie, manuelle Bedienung einer Kamera einschlielich

nichtautomatischem Blitzen mglich, was nach meiner berzeugung

gerade im Makrobereich vorteilhaft ist.

Unsinnige oder nicht fachgerechte Eingaben werden durch eine

Eingabelogik verhindert oder mit einer Alarmbox angezeigt. Die

Eingabe wird angenommen, wenn der Fehler durch ndern eines an-

deren Parameters korrigiert werden kann. Dadurch ergibt sich

eine Lehrfunktion oder sogar Simulation.

Praxisgerechte Gertezusammenstellungen knnen auf dem Schreib-

tisch erprobt werden. Die Grenzen der Aufnahmemglichkeit einer

vorhandenen oder nicht vorhanden Ausrstung knnen auf dem Bild-

schirm durchgespielt werden.

Ein vergleichbares Programm existiert vermutlich bisher nicht,

wohl auch deshalb, weil selbst kompetente Fachautoren eine

allgemeine Berechnung des Verlngerungsfaktors und des Arbeits-

abstandes mit einem Kleinrechner fr unmglich hielten. Ohne die

komfortable Bedienerfhrung ist die Berechnung sogar mit einem

programmierbaren Taschenrechner mglich. Die erforderlichen

Nherungsformeln wurden selbstentwickelt.

Da fast die gesamte Nah- und Makrofotografie in ihrer Theorie

und Praxis in das Programm eingearbeitet wurde, kann ein Laie

oder Anfnger nicht alle Zusammenhnge sofort verstehen.

Anhand der Beispiele kann man sich aber Schritt fr Schritt mit

den verschiedenen Anwendungen vertraut machen. Zum tieferen Ver-

stndnis kann Fachliteratur hinzugezogen werden, aber Vorsicht,

ich habe schon viel Unbrauchbares gesehen.

2   W F R - F O T O    P D - V e r s i o n

Diese PD-Version berechnet fr 50 mm-Objektive (Standard-,

Zoom- und Makro-Objektive) Verlngerungsfaktor, Blendenzugabe,

Mastab bzw. Auszug, Schrfentiefe, Arbeitsabstand (ab Front-

linse!) usw. aller sinnvollen Kombinationen von Objektiven,

Nahlinsen, Zwischenringen, Balgengerten und Umkehrringen.

Obwohl in dieser PD-Version nicht alle Funktionen realisiert

sind, wird allen Nah- und Makro-Fotografen hiermit mehr geboten,

als bisher irgendwo in Tabellenform oder als Programm zu finden

war. Mir ist jedenfalls nichts vergleichbares bekannt.

2.1    B e d i e n u n g :

Das Programm wird weitgehend mit der Maus bedient. Eingabewerte

erfolgen durch die Tastatur. Mit der rechten Maustaste kann an

fast allen Feldern eine Erluterung angefordert werden. Durch

diese Hilfestellung kann man sich schnell mit diesem Programm

vertraut machen und ist kaum auf weitere Erluterungen angewiesen.

Eine Besonderheit auf einem ATARI ist vieleicht, da die aktiven

Boxen wei hinterlegt sind. Mir erschien dies aber immer ein-

sichtiger als umgekehrt.

Auf dem Bildschirm werden in bersichtlicher Form alle Eingabe-

und Ausgabefelder dargestellt. Nach jeder Eingabe erfolgt so-

fort eine komplette Durchrechnung aller Werte, hnlich einem

Tabellenkalkulationsprogramm.

Zusammengehrige Felder sind so angeordnet, da die Beeinfluung

von oben nach unten geschieht. Die Ausgabefelder sind ebenfalls

sinnvoll zugeordnet. Nach jeder Eingabe berprft eine Logik,

inwieweit die Eingaben sinnvoll bzw. praktikabel sind. Daher kann

eine nichtvorhandene Fotoausrstung simuliert werden.

Eingegeben werden

- die Objektivbrennweite(*), die Objektivkonstruktion (Fest-

brennweite, Makroobjektiv oder Zoomobjektiv), Normal- oder

Retrostellung und eventuell Nahlinsen,

- weiterhin die Entfernungseinstellung und oder Auszugsverlnge-

rung (Balgengert oder Zwischenringe) oder der gewnschte Ma-

stab,

- dann noch Blende, Filmempfindlichkeit(*), Blitzleitzahl(*)

und die Blitzleistungseinstellung(*).

(* nicht in PD; hier Vorgabe fester Werte)

Als Ergebnis erhlt man je nach Auswahl den Mastab oder die er-

forderliche Auszugsverlngerung, den Belichtungsverlngerungs-

faktor, die Blendenzugabe, den Arbeitsabstand (ab der Frontlinse),

die Schrfentiefe und den Blitzarbeitsabstand.

Mit einem Drucker lassen sich alle Werte als Tabelle ausdruk-

ken(*), weil ja niemand einen Computer zum Fotografieren mitneh-

men will (* nicht in PD).

2.2  G r e n z e n   v o n   W F R - F O T O

Mir ist klar. da manche an der korrekten Berechnungen zweifeln

werden. Immer wieder haben Ahnungslose versucht, ....... nun,

die Berechnung hat Grenzen:

- Voll berechnet werden nur "normale Objektive" (dazu zhlen

alle Festbrennweiten mit "normaler Lichtstrke" (z.B.

4.0/17, 2.8/20, 2.8/28, 2.8/35, 1.4/50, 2.8/135, 4.0/200,

5.6/300, 8.0/500 usw.), Makro- und Lupenobjektive sowie

Zoomobjektive (ohne die sogenannte Makroeinstellung). Fr

Minolta-MD-Ojektive ist die Berechnung anhand von verfgbaren

Tabellen berprft. Andere Objektive sind aber hnlich kon-

struiert und verursachen nach meiner berzeugung keine gra-

vierenden Fehlberechnungen. (Also fast alle!)

- Nicht voll berechnet werden knnen besonders lichtstarke

Objektive und Objektive mit Innenfokussierung. Hier mu der

Pupillenmastab ermittelt und eingegeben werden.

- In Retrostellung ist der Retrogrundauszug zu ermitteln und

einzugeben. Fr Minolta-MD-Objektive geschieht dies selbst-

ttig.

Die Berechnung fhrt sicher zu brauchbaren Belichtungen und ist

zuverlssiger als die meisten verffentlichten Tabellen (ausdrck-

lich ausgenommen die Verffentlichungen von Herrn Ing. DGPh Josef

Scheibel). Damit ist dieses Programm fr engagierte Hobbyfoto-

grafen wie auch fr Profis, die auerhalb ihrer Erfahrungswerte

arbeiten mchten, interessant und ntzlich. Vor allem, weil fr

Blitzaufnahmen keine automatische Belichtung notwendig ist. Wer

schon Enttuschungen mit Blitzbelichtungsautomatiken im Nahbe-

reich erlebt hat, wird die manuelle Blitzbelichtung zu schtzen

wissen.

brigens arbeiten Blitzgerte im Nahbereich zuverlssiger als oft

behauptet, wie schon Herr Ing. DGPh Josef Scheibel nachgewiesen

hat. Falsche Rechenwerte werden gerne den Blitzgerten angelas-

tet. Schon ab 25 bis 35 cm kann je nach Reflektorausfhrung mit

einer ausreichenden Lichtverteilung und mit der angegebenen Leit-

zahl gerechnet werden (eine sorgfltige Blitzausrichtung voraus-

gesetzt; messen ab Reflektorebene). Der Leitzahlverlust durch

einen nicht voll aufgeladenen Kondensator ist jedenfalls von

grerem Einflu.

Ich hoffe, da Sie mit WFR-FOTO gut zurechtkommen, wenn nicht,

bitte ich um schriftliche Mitteilung, um in einem Nachtrag

eventuelle Unklarheiten und Probleme beheben zu knnen. Vorher

sollten Sie es aber mit nachstehenden Beispielen versuchen.

3  E i n f  h r u n g   m i t    B e i s p i e l e n

Es ist zu empfehlen, zumindest einige Beispiele entsprechend

dieser Anleitung durchzuspielen, um das Programm kennenzulernen

und um Miverstndnissen vorzubeugen. Sie werden vermutlich

Fhigkeiten in diesem Programme kennenlernen, die Sie kaum

vermutet htten.

Nach einem Neustart befindet sich WFR-FOTO in einer Einstellung,

die ohne besonderes Zubehr mit einem 50 mm Standardobjektiv er-

reicht werden kann. Von dieser Einstellung aus werden die viel-

fltigen Berechnungen schrittweise in Beispielen beschrieben,

die nur einen Einblick in die umfangreichen Mglichkeiten von

WFR-FOTO gestatten. Nach einer kurzen Eingewhnung sollte es

mglich sein, mit Hilfe von WFR-FOTO den Nah- und Makrobereich

zu beherrschen.

Die ersten Beispiele sind bewut einfach gehalten und ausfhrlich

beschrieben, um einen leichten Einstieg zu gestatten.

An dieser Stelle weise ich noch einmal daraufhin, da der von WFR-

FOTO ermittelte Verlngerungsfaktor fr die manuelle Belichtung

von Bedeutung ist. Wer z.B. bei Tageslicht mit einer TTL-Kamera

automatisch belichtet, braucht sich um die Belichtungskorrektur

nicht zu kmmern. Das erledigen Belichtungsautomatiken recht zu-

verlssig.

3.1  B e i s p i e l  1

Ausgangsstellung :

- 50 mm Standard-Objektiv   (Einstellung 'normal')

- keine Nahlinse            (     "      ' k ')

- kein Zwischenring         (Auszug = 0)

- Entfernungseinstellung 0.6 m

WFR-FOTO berechnet nun folgende Werte:

- Der Mastab betrgt 0.1, d.h. die Abbildung auf dem Film findet

in 1/10 der natrlichen Gre statt. Es handelt sich bereits um

eine Nahaufnahme.

- Der Schnecken-Auszug betrgt 5.2 mm. Das Einstellgewinde der

Entfernungseinstellung hat das Objektiv um 5.2 mm von der Film-

ebene wegbewegt. Den gleichen Effekt htte ein Zwischenring mit

5.16 mm erzielt (wenn es so einen gbe!).

- Der Verlngerungsfaktor fr die Belichtungszeit ist 1.2 bzw.

die Blendenzugabe betrgt schon 1/2 Blendenstufe. Dies ist

eigentlich schon bemerkenswert, weil allgemein angenommen wird,

da Belichtungskorrekturen erst bei Verwendung von Auszugsmit-

teln zu bercksichtigen sind. Nun eine halbe Blendenstufe wird

allgemein unterschlagen, weil sie keine allzugroe Fehlbelich-

tung darstellt und weil man meist froh ist, die Belichtung ber-

haupt so genau zu treffen. Wenn man aber alle Einflsse soweit

als mglich bercksichtigen mchte, sollte man diesen Korrektur-

wert mitrechnen.

- Der Arbeitsabstand (Abstand Frontlinse Objektiv zum Objekt)

liegt bei 50 cm. Das htten Sie bei einer Entfernungseinstel-

lung von 60 cm auch leicht schtzen knnen. Diesen Ausgabewert

werden Sie bei extremeren Mastben oder bei Verwendung von

Nahlinsen noch schtzen lernen.

- Die Blenden-Einstellung ist Blende 16 :

Fr einen Streukreisdurchmesser von 1/30 mm (Standardwert fr

Kleinbildformat) errechnet sich eine Schrfentiefe (wer lie-

ber Tiefenschrfe hrt mu umdenken) von 11 cm.

Alle Nachstehenden Parameter betreffen die manuelle Blitzbelich-

tung. Jetzt werden die Rechenergebnisse interessanter, denn

manuelle Blitzbelichtung ist fr viele Aufgaben im Nah- und

Makrobereich nach meiner berzeugung oft die beste Lsung, selbst

wenn man eine TTL-Blitzkamera besitzt. Wer mit 50 ASA- bzw.

18 DIN-Filmen und mit einem Blitzgert mit der Nenn-Leitzahl 45

arbeitet, hat Glck, denn in der PD-Version sind nur diese Werte

im Programm eingearbeitet.

In der Ausgabespalte wird die auf die Filmempfindlichkeit bezoge-

ne Arbeitsleitzahl (31.8; braucht Sie nicht zu belasten) und der

Blitzarbeitsabstand errechnet. Dieser Blitzabstand ist eine der

wesentlichen Leistungen dieses Rechenprogrammes. Dieser Wert

macht schnell klar, da man nicht mit jedem Blitzgert gnstige

Blitzabstnde im Nahbereich erreichen kann. Im eingestellten Fall

betrgt der Blitzabstand 182 cm, der Arbeitsabstand aber 50 cm.

- Wer ein Blitzgert mit variabler Blitz-Leistung besitzt, kann

im untersten Eingabefeld (nicht in PD) die Leistungseinstellung

vornehmen, und einen praktikablen Blitzabstand finden.

- Natrlich hngt der Blitzabstand auch noch von der Blendenein-

stellung ab. Doch meist wird ja die kleinste Blende wegen einer

groen Schrfentiefe angestrebt.

- W i c h t i g ! :  Wenn manuell geblitzt wird, ist auf keinen

Fall eine Belichtungskorrektur der Blende notwendig, weil die

Korrektur der Auszugsverlngerung bereits in den Blitzabstand

eingerechnet wird!

bung:  Verndern Sie nun die Entfernungseinstellung,

die Blende,

(die Filmempfindlichkeit und

die Blitzleistung)

und beobachten Sie die Vernderung der Ausgabewerte.

Als weitere bung knnen Sie dieselben Eingaben mit den Objektiv-

brennweiten 20 mm und 150 mm durchspielen.

Fasziniert Sie das schon?

3.2  B e i s p i e l  2

Der nchste Schritt in die Nah-Fotografie wird auf einfache Weise

mit Nahlinsen erreicht. Weit verbreitet sind Minolta-Nahlinsen

(Achromate), die die Abbildungsqualitt von Normal- und Zoomob-

jektiven im Nahbereich sogar verbessern, wenn keine zu starken

Linsen verwendet werden. Zum 50 mm Normalobjektiv passen besonders

die Nahlinsen Nr. 1 und Nr. 2 . Die Nahlinse Nr. 2 hat z.B. einen

Dioptrienwert von 3.85 . Fr Minolta-Linsen kann direkt die Nr.

eingegeben werden. Fr andere Linsen wird das Dioptrienfeld ange-

klickt und der Wert eingegeben.

Whlen Sie also im Feld unter normal/Nahlinse die Zahl 2 aus.

Bei einer Entfernungseinstellung von 0.45 m erzielen Sie den

Mastab 0.37.

Ohne Nahlinse (k fr keine anklicken) wre der Mastab nur 0.15.

Man sieht, da dabei der Verlngerungfaktor unverndert 1.3

bleibt. Nahlinsen haben keinen Einflu auf die Belichtung! Somit

bleibt auch der Blitzabstand unverndert.

3.3  B e i s p i e l  3

Versuchen wir nun den Mastab von 0.37 nur mit Zwischenringen

zu erreichen.

Ausgangsstellung :

- 50 mm Standard-Objektiv   (Einstellung 'normal')

- keine Nahlinse            (     "      ' k ')

- Auszug (mm)               (Auszug = 12;  angenommen, dieser

Ring wre vorhanden)

- Entfernungseinstellung 99999 m = unendlich

Damit erreichen wir nur einen Mastab von 0.24.

Eine Auszugserhhung kann aber noch mit Hilfe des Entfernungsrin-

ges erreicht werden. Versuchen Sie verschiedene Einstellungen. Mit

0.5 m erhlt man den angestrebten Mastab 0.37.

Im Schneckenfeld erkennt man, da das die notwendigen 6.6 mm ge-

bracht hat. Mit einem Ring von 12 mm + 6.6 mm = 18.6 htte man das

gleiche erreicht. Probieren Sie es!

3.4  B e i s p i e l  4

Nun ein Beispiel, wofr Sie ziemlich sicher keine Tabellen mehr

bekommen werden.

Sie besitzen z.B. einen Zwischenring von 12 mm und die Nahlinse

Nr. 1 und mchten gerne den Mastab 0.4 erzielen. Nun ganz ein-

fach:   Entfernung unendlich ergibt M = 0.36

Durch Verndern des Entfernungsringes kann der Mastab

in bestimmten Grenzen beeinflut werden. Mit 1.5 m

erreicht man dann 0.4 !

Natrlich sind auch alle anderen Ausgabewert immer aktuell er-

rechnet. Der Arbeitsabstand ist jetzt 14.8 cm.

Sie knnen auch leicht ermitteln, wo die Grenzen dieser Aus-

rstung liegen:

Entfernung unendlich  M = 0.36

"     0.45 m     M = 0.53

3.5  B e i s p i e l  5

Nun ein Beispiel, bei dem der Mastab vorgegeben wird. Der Mastab

soll 1 betragen. Zur Verbesserung der Nahleistung eines Normalob-

jektives wird die Nahlinse Nr. 1 verwendet.

- Mastabbox anklicken

- Nahlinse 1 anklicken

- M = 1 eingeben

Die Entfernungsbox wird inaktiv, um Verwirrung zu vermeiden!

Der notwendige Auszug wird mit 41 mm bestimmt. Das ist z.B.

mit einem Balgengert erreichbar.

Der Arbeitsabstand ist 61 mm, der Blitzabstand 115 cm.

Wenn keine kleinere Blende mehr mglich ist, ist mit dieser

groen Blitzleistung kaum vernnftig zu arbeiten!

3.6  B e i s p i e l  6

Jetzt soll der gleiche Mastab 1 in Retrostellung erreicht werden.

Man klickt einfach Retro an. Die Nahlinse wird inaktiv und der

Auszug wird mit 16 mm ermittelt. Man beachte den Unterschied im

Arbeitsabstand und im Blitzabstand! Bis auf den Verlust der

Springblende sind die Ergebnisse gnstiger.

Bei anderen als Minolta MD-Objektiven mssen Sie allerdings noch

den 'Retro-Auszug' bercksichtigen. Hier folgen Sie bitte den An-

weisungen, die im Feld Retroauszug erklrt werden (mit der rech-

ten Maustaste anklicken).

5    S c h l u  b e m e r k u n g e n

Ich habe das Programm mit viel Mhe und Sorgfalt erstellt, lehne

jedoch jegliche Gewhrleistung fr die Richtigkeit der Ergebnisse

ab. Es wird natrlich auch kein Ersatz fr fehlbelichtete Filme

geleistet!

Fr einen Betrag von  79.- DM ist eine erweiterte Version neuesten

Standes erhltlich. Eine Bestellung geschieht am einfachsten durch

berweisen des Betrages auf mein Konto. Geben Sie bei einer Bestel-

lung bitte das Kennwort "WFR-FOTO" an und ob Sie ber wesentliche

Updates informiert werden mchten. Diese Version rechnet bis zum

Blitzabstand unter Bercksichtigung aller Parameter und ermglicht

den Ausdruck von Tabellen. Zustzlich ist sie auch als ACC lauf-

fhig, was fr das Schreiben der Beispiele fr mich ganz ntzlich

war.

Wolfgang Flauger           Kontonummer:

Immelmannstr. 11           Postgiroamt Nrnberg

8400 Regensburg            15 60 72 - 858