Zusatzinformationen zur

REGELUNGSTECHNISCHEN PROGRAMMSAMMLUNG

=========================================

1. Einfhrung

=============

Das dynamische Verhalten vieler technischer bertragungssysteme mit einer

Eingangsgre u(t) und einer Ausgangsgre y(t) lt sich in guter Nherung

durch folgende lineare Differentialgleichung beschreiben:

(n)       (n-1)        .            (m)       (m-1)        .

y   + a   y     +...+ a y + a y = b u   + b   u     +...+ b u + b u

n-1             1     0     m       m-1             1     0   .

Eine andere Art der Beschreibung, die im folgenden verwendet wird, ist die

bertragungsfunktion im Laplace-Bereich:

m        m-1

b s  + b   s    +...+ b s + b

m      m-1            1     0

G(s) =  ------------------------------

n        n-1

a s  + a   s    +...+ a s + a

n      n-1            1     0    .

Auf dem Titelbild des Programms ist G(s) die bertragungsfunktion des zu

untersuchenden bertragungssystems, (der Regelstrecke) und H(s) ist die

bertragungsfunktion des vorgeschalteten Reglers.

Die bertragungsfunktion des offenen Regelkreises (ohne die Gegenkopplung)

lt sich wie folgt angeben:

L(s) = H(s) * G(s)  .

Die bertragungsfunktion des durch direkte Gegenkopplung geschlossenen

Regelkreises lt sich aus

H(s) * G(s)       L(s)

T(s) = --------------- = --------

1 + H(s) * G(s)   1 + L(s)     ermitteln.

Ersetzt man jeweils s durch jw (w: Kreisfrequenz = 2*Pi*Frequenz), so erhlt

man den Frequenzgang des Systems, der die Reaktion auf sinusfrmige

Eingangsfunktionen beschreibt.

So kommt man zu den komplexen Funktionen G(jw),H(jw),L(jw) und T(jw).

2. Programmbeschreibung

=======================

Das vorliegende Programm dient dazu, die oben beschriebenen Funktionen der

Frequenzgnge zahlenmig auszuwerten und grafisch darzustellen.

Es knnen zunchst die Koeffizienten der bertragungsfunktionen G(s) und

H(s) eingegeben werden. (Voreingestellt sind G(s) = H(s) = 1.)

Von G(jw),H(jw),L(jw) oder T(jw) kann eine Wertetabelle ausgegeben werden,

die Realteil, Imaginrteil, Betrag (in dB) und Phasenwinkel (in Grad) der

angewhlten Funktion beinhaltet.

Um einen unmittelbaren Einblick in die Systemdynamik zu bekommen, kann der

Frequenzgang grafisch dargestellt werden. Dabei sind folgende Darstellungs-

arten mglich:

- Amplitudengang : Betrag in dB ber log(w)

- Phasengang     : Phasenwinkel in Grad ber log(w)

- Ortskurve      : Imaginrteil ber Realteil

Auch die grafische Ausgabe kann fr G(jw),H(jw),L(jw) oder T(jw) erfolgen.

Wenn eine neue Grafik erzeugt wird, so wird die bestehende nicht automatisch

gelscht, da es sinnvoll sein kann, Amplitudengang und Phasengang im Zusam-

menhang zu betrachten (Bode-Diagramm) oder auch die Auswirkungen von Parame-

ternderungen vergleichen zu knnen.

3. Anmerkungen

==============

Dieses Programm wurde mit ST Pascal + geschrieben. Wer mir 10 DM und eine

Diskette schickt, bekommt von mir ein kommentiertes Programmlisting auf

Diskette.

Meine Adresse:  Dirk Donath

Vogelpothsweg 20

4600 Dortmund 1