*************************************************************************

VERSTTARENS KOMMENTARER

Mycket  tid  har  lagts ned vad gller denna versttning,trots detta kan

jag  inte  garantera  att den korrekta syntaxen ur sprklig synvinkel har

anvnts. Har  Ni  frslag till bttre ordval tar jag tacksamt emot dessa,

skulle  tveksamheter  angende  den  svenska  manualen  freligga  kan Ni

alltid  konsultera  den  tyska  original  manualen som finns med p denna

diskett. Slutligen  tar  jag  inget  ansvar fr eventuella fel eller ute-

bliven information.

Tasso Miliotis

Mllegatan 1

280 63 Sibbhult

*************************************************************************

Svensk manual fr C64-Copy

==========================

I ) Allmn information

----------------------

ntligen har 'uppbytar-drmmen' gtt i uppfyllelse !

Via  programpaketet  'C64-Copy'  kan  Ni  verfra  vilka filer som helst

mellan ATARI ST och C64 i bda riktningarna.

Mnga  anvndningsmjligheter  r  mjliga. Ni kan tillexempel nu vidare-

bearbeta  gamla  textfiler, som  Ni  en  gng  framstllt  p C64:an, med

ATARI ST:s  textsystem ( ordbehandlare av olika slag ).Utskriftskvaliten,

vilken  Ni  uppnr  med  ett program som SIGNUM II,kan man verhuvudtaget

inte jmfra med C64:ans mjukvaru-resultat !

Dessutom  har  Ni  mjlighet  att  kopiera  Ert favoritprogram avsett fr

C64  till  ST:n, detta  kan  sedan via en C64-emulator kras p Er ST och

uppvcka nostalgiska minnen.

Skulle  Ni  -som jag-  ha  tillgng  till en sk.EPROM-brnnare,behver Ni

inte  kpa  en  ny  till  ATARIN, eftersom Ni enkelt kan skicka Era filer

till C64 och dr brnna dessa p EPROMET.

ST-programmet  r  fullstndigt, och vid C64 program r alla verfrings-

rutinerna  skrivna  i  maskinsprk.Detta borgar fr en tillfredsstllande

verfringshastighet.

II ) Hrdvaru konfiguration

---------------------------

Hrdvarukrav  r till att brja med naturligtvis en ATARI ST med diskett-

station  och  monitor ( men  detta  har Ni ju alla redan annars skulle Ni

inte  kunna  lsa denna text !).Dessutom naturligtvis en C64 med diskett-

station ( 1541 , 1570 eller 1571 ) och, den viktigaste delen,en parallell

verfringskabel. Denna  kabel  anslutes  p ST:n vid skrivaruttaget samt

p  C64:an  vid USER-  och  kassetuttaget, och  hrefter kan verfringen

brja.

vrigt :  En  tillverkningsbeskrivning  fr kabeln kan Ni tillsammans med

kllkoden  till  detta  program  erhlla  om Ni skickar mig ett bidrag p

20 DM (ca 70-80 kr).

VARNING :

---------

C64-Copy  kan  kras  vid  hg-  och medelupplsning,dvs. man kan anvnda

sig  av  antingen  en  monokrom-  eller  frgskrm. Visserligen blir alla

Interrupts   under  verfringen  frnslagna, vilket  betyder  att  ocks

RESETEN, vilken  normalt  ombesrjer  vxlingen  mellan  olika  monitorer

blir  avslagen. Frgskrmen  har  en  synkroniseringsfrekvens  som under-

stiger den monokroma skrmen.

Med  andra  ord :  NI  FR  INTE -  P  VILKA  GRUNDER  SOM HELST - VXLA

MELLAN   DESSA   MONITORER   UNDER  SJLVA  VERFRINGEN  ,  GRES  DETTA

KOMMER INTE ER FRGSKRM ATT VERLEVA DENNA BEHANDLING.

Anm. :  Mnga monitorer fr sin hgspnning frn datorns synkroniserings-

signal och fr en 50 Hz monitor r 71 Hz helt enkelt fr mycket.

III ) Mjukvaru konfiguration

----------------------------

Mjukvaran  Ni  behver  till ST:n  r  programmet  64_COPY  med Resource-

filen   64_COPY.RSC   ( fr monokrom )  och  64_COPYF.RSC  ( fr frg ) .

Till  C64  behver  Ni  installeringsprogrammet  ST COPY. Tyvrr  gr det

inte  att  ha  med  denna  fil  p  ST-disketten, d kopieringen av denna

fil  till  C64-disketten  frst  r  mjlig  med  hjlp av detta program.

Antingen  frsker  Ni  kopiera  programmet  frn en vn,eller s skriver

Ni  ut  filen  BASICLIST.C64  p  Er  skrivare och helt enkelt knappar in

listningen  p  Er  C64 ( det  rr  sig endast om 104 programrader, detta

torde inte vara alltfr arbetssamt ! ).

IV ) Funktionsbeskrivning till detta program

--------------------------------------------

Var  vnlig  och  starta programmet  64_COPY.PRG frn ST:n .Ni kommer att

se  en  meny  med flera menyrubriker.P menyn DESK befinner sig en allmn

information  ver  C64 COPY. Klicka  p  denna titel och en info-box upp-

enbarar sig,i vilken jag har frevigat mig sjlv.

Under  menyrubriken  FIL  befinner  sig  flera  funktioner.Fr att frst

dessa  mste  Ni veta att programmet frfogar ver en buffert p 64KByte.

I  bufferten kan Ni bara skriva d denna r tom,samt naturligtvis lsa ur

buffert  d  denna  r  full. Allt  efter  omstndigheterna , om  filerna

befinner  sig  i  bufferten  eller  ej, r de enskilda menyerna sprrade.

Med PPNA FIL kan Ni ladda in en fil frn diskettstationen till bufferten

( detta  har  Ni  skert sjlv begripit ! ) med SPARA FIL blir filen frn

bufferten  sparad  p disketten. Urvalet av filnamn samt extensioner sker

via operativsystemets (TOS) filvljarbox.

RADERA BUFFER  raderar naturligtvis databufferten och menypunkten AVSLUTA

krver inte ngra frklaringar.

Lt oss titta p menyrubriken FILVERFRING.Under denna rubrik terfinnes

bla.  menypunkten  MOTTAGA DATA  med  vilken  Ni kan ladda in en fil frn

C64  till  bufferten, och  med SNDA DATA  kan  Ni  skicka  en  fil  frn

bufferten  till C64. Fr  vrig  uppenbarar  sig vid dessa operationer en

box, vilken  informerar  om  hur mnga datablock (vid varje tillflle 256

Bytes)  som  har  mottagits  respektive hur mnga som terstr att snda.

P  menyrubriken OPTIONER befinner sig slutligen funktionerna BUFFER-INFO

och  ASCII-KONVERTERING. BUFFER-INFO visar bara hur mnga Bytes bufferten

upptar. ASCII-KONVERTERING  r  en  hjlpfunktion med vilken Ni kan vlja

mellan  de  olika  ASCII-standarderna  som finns mellan C64 och ATARI ST.

Ni  behver  bara  vlja om Ni vill g frn C64 standard till ST standard

eller  tvrtom.  Filerna  i  bufferten fr hrefter den valda standarden.

FRSIKTIGHET :  Konverteringen  r  inte  reversibel, dvs. om Ni utfr de

bgge  konverteringarna  efter  varandra  s erhller Ni frmodligen inte

ursprungstexten. Detta  hnger  samman  med  att ngra tecken helt enkelt

inte   kan   konverteras.  Det  tages  slunda  ingen  hnsyn  till  tex.

C64:ans  grafiktecken  och ST:ns  sllsynta  tecken  ( som  grekiska  och

hebreiska ).

V ) C64-programmets funktionsbeskrivning

----------------------------------------

C64-programmets  handhavande  r  ocks  det  mkt. enkelt.Visserligen har

jag  inte  infogat  ngon  buffer hr, eftersom minnesutrymmet hr endast

r 64 KByte.

Menyn  innehller  fljande  rubriker  :  SNDA FIL  respektive  ERHLLA,

SNDA EOF och AVSLUTA.

Via AVSLUTA lmnar Ni programmet.

Via  SNDA FIL  och ERHLLA FIL  kan man, precis  som  namnen  frtljer,

skicka  en  fil  till ST:n  samt  erhlla  filer drifrn.Ni mste hrvid

ange  filens  namn  samt  vilken  kategori  det  tillhr. Vid PRG filerna

mste  Ni  ven  ange  vad  som  skall  hnda  med  addreseringen (de tv

frsta byten).

VARNING :  Skulle  Ni  frn  ST:n  klicka  p ERHLLA DATA och det hnder

ngot   annat,  s  vljer  Ni  bara  frn  C64  helt  enkelt  SNDA EOF.

ST:n  reagerar  hrvid  visserligen  med  ett  felmeddelande,men detta r

dock harmlst.

VI ) Slutord

------------

Alla  inmatningar  r  garderade  med  verifieringar  och felmeddelanden,

s det torde inte kunna uppst ngra som helst problem.

Eventuella frgor skickar Ni till:

Thomas Grube

Heidkamp 11

D-2200 Klln-Reisiek

West Germany

Till  denna  adressen  kan  Ni ocks snda 20 DM (kontant tack) fr bygg-

beskrivningen av kabeln samt kllkoden.

vrigt :      Alla  ovan  nmnda  program  r Public Domain och fr fritt

kopieras. ( Fr  eventuella fel som kan uppst kan jag dock

ej ta ngot ansvar fr ).

Jag nskar Er mycket nje med C64_COPY.

Thomas Grube