Flash Patch              (wr) 26.08.1990 by The Frontier

-----------

Manche von Euch, die ein MNP-5 Modem (oder hoeher ...) besitzen, werden

evtl. schon bemerkt haben, dass es beim Upload im XModem oder YModem Modus

unter Flash Probleme gibt : Die Box, in der upgeloadet wird, zaehlt die

Fehler wie verrueckt hoch und die Uebertragung wird abgebrochen. Ruft man

dagegen diese Box normal mit 2400 Baud und ohne MNP an, ist alles o.k.

Woran liegt es ?

Ganz einfach. Flash schaltet entgegen dem Manual das RTS/CTS Protokoll

nicht ein. Deshalb gibt es Probleme beim Upload (Der Upload mit kurzen

(128 Byte langen Bloecken bei XModem klappt meistens, da MNP-5 Modeme

einen Buffer von normalerweise 256 Bytes haben). Beim Download gibt es

natuerlich keine Probleme, da das Modem die Daten mit 2400 bis maximal

4800 Baud (je nach Effizienz der MNP Verbindung) empfaengt, sie aber

stets mit 9600 an Flash abgibt, d.h. Flash ist schneller in der Daten-

Abnahme als das Modem senden kann - daher beim Download keine Probleme.

Beim Upload hingegen werden mit vollen 9600 Baud die Daten ins Modem

gesendet. Da das (MNP-) Modem aber eben mit maximal 4800 Baud senden kann,

gehen Daten verloren - Die Box meldet einen Upload-Fehler.

Um dieses zu umgehen, gibt es das RTS/CTS Hardware-Handshake Protokoll.

Mit diesem Protokoll meldet das Modem dem Rechner, ob er derzeit Daten

verarbeiten kann oder nicht. Dadurch werden Rechner und Modem an die

unterschiedlichen Geschwindigkeiten angepasst und es gibt keine Daten-

Verluste.

Flash Patch erlaubt es nun, Flash derart zu patchen, dass es in Zukunft

das RTS/CTS Protokoll benutzt und Upload-Probleme damit der Vergangenheit

angehoeren.

Nachdem Start von Flash Patch hat man die Moeglichkeiten, Flash entweder

in Normalform (also ohne RTS/CTS) zurueckzupatchen, Flash so zu patchen,

dass es eben RTS/CTS verwendet oder das Programm zu verlassen.

Nachdem Du den gewuenschten Patch gewaehlt hast, musst Du die Datei

"FLASH.PRG" (oder aehnlich) anklicken. Flash Patch setzt dann in diese

Datei den gewuenschten Patch. Beim naechsten Laden von Flash steht der

gewuenschte Modus dann sofort zur Verfuegung.

Flash Patch testet vorsichtshalber, ob es sich wirklich um das Terminal-

programm "Flash" handelt. Wenn nicht, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Viel Spass mit einem stressfreien MNP-Upload !

Gruss, The Frontier