������������������������������������������������������������������������������

C i t y R u f  V 1 . 0 1

������������������������������������������������������������������������������

(c) 1994 WERNER Elektronik & Service

Hahler Stra�e 125

32427 Minden

Telefon : 0571 - 840 442

Telefax : 0571 - 840 753

������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������Ŀ

�            A N W E N D E R H A N D B U C H               �

������������������������������������������������������������

Dieses  Programm  dient  dazu,  einen  Cityrufempf�nger  per

Computer  und  Modem  auszul�sen. Dazu  wird vollautomatisch

der   Cityruf-Rechner   der   Telekom   angew�hlt  und   die

entsprechenden  Daten  �bermittelt.  Es  ist m�glich, sowohl

Nur-Ton-, Numerik-  als auch Alphanumerik-Empf�nger

anzusprechen.

Der   Benutzer   mu�   lediglich   die   Funkrufnummer   des

Cityruf-Empf�ngers  als  Parameter  �bergeben. Bei  Numerik-

und  Alphanumerik-Empf�ngern wird  zus�tzlich der Inhalt der

Nachricht  �bergeben.

Fehleingaben werden erkannt. Es kann z.B. kein Alphanumerik-

Empf�nger ohne Nachricht ausgel�st werden.

In  einer  Konfigurationsdatei  werden  spezielle  Parameter

zur Hardwareumgebung eingetragen.

Am   einfachsten   binden   Sie   dieses   Programm  in  Ihr

Men�-System  ein. So  k�nnen Sie einfach  und  bequem  Ihren

Cityruf-Empf�nger ausl�sen.

Einmal  im  Gebrauch  werden  Sie dieses Programm nicht mehr

missen wollen !

Dieses Programm wird als Shareware vertrieben, das hei�t da�

Sie die Sharewareversion weitergeben d�rfen. Dies wird sogar

erw�nscht.

������������������������������������������������������������������������������

Seite 1

������������������������������������������������������������������������������

C i t y R u f  V 1 . 0 1

������������������������������������������������������������������������������

(c) 1994 WERNER Elektronik & Service

Hahler Stra�e 125

32427 Minden

Telefon : 0571 - 840 442

Telefax : 0571 - 840 753

������������������������������������������������������������������������������

Inhaltsverzeichnis

������������������������������������������������������������������������������

Allgemeine Informationen ................................. 1

Inhaltsverzeichnis ....................................... 2

Hinweise Shareware ....................................... 3

Systemvorraussetzungen ................................... 4

Installation ............................................. 5

Konfigurationsdatei ...................................... 6

Programmstart ............................................ 8

Statusmeldungen ......................................... 10

Fehlermeldungen ......................................... 11

History ..................................................13

������������������������������������������������������������������������������

Seite 2

������������������������������������������������������������������������������

C i t y R u f  V 1 . 0 1

������������������������������������������������������������������������������

(c) 1994 WERNER Elektronik & Service

Hahler Stra�e 125

32427 Minden

Telefon : 0571 - 840 442

Telefax : 0571 - 840 753

������������������������������������������������������������������������������

Hinweise Shareware

������������������������������������������������������������������������������

Dieses Programm wird auf dem Shareware-Weg vertrieben.

Damit k�nnen Sie das Programm ausgiebig testen.

Sollten Sie das Programm dauerhaft einsetzen, m�ssen Sie

Sie sich registrieren lassen.

Die Sharewareversion ist ein wenig eingeschr�nkt. Bei

Programmstart und -ende erscheint ein Hinweisbildschirm

mit der Aufforderung, sich registrieren zu lassen.

Die Registrierung kostet nur 40.- DM und geht ganz einfach

vonstatten:

� Anrufen (am einfachsten f�r SIE)

Telefon : 0571 - 840 442 (Werktags 9.00 - 13.00 und 15.00 - 18.00)

� Faxen (am einfachsten f�r UNS)

Telefax : 0571 - 840 753 (rund um die Uhr)

� Datex-J/BTX (auch nicht schlecht)

Datex-J 0571840753-001

� CompuServe (nichts ist unm�glich)

CIS 100140,345

In all diesen F�llen erhalten Sie umgehend eine Nachnahmesendung

von der Deutschen Bundespost. Sie bezahlen freundlich bei Ihrem

Brieftr�ger, und schon haben Sie eine Diskette mit der Vollversion

von 'CityRuf' in den H�nden. Leider will die Post f�r diese Aktion

viel Geld haben. Deshalb kommen noch 10.- DM f�r die Nachnahme

hinzu. F�r die Verpackung m�ssen wir auch noch ein bisschen haben.

Wir begn�gen uns mit 5.- DM. Summa sumarum 55.- DM alles in allem.

� Vorauskasse / �berweisung (das beste von allem)

Sie rufen an oder faxen uns und �berweisen im voraus 45.- DM,

und schon schicken wir Ihnen die Vollversion, sobald das Geld

bei uns eingetroffen ist.

� Vorauskasse / Scheck (macht mehr Arbeit und dauert l�nger)

Sie schicken uns eine EURO- oder V-Scheck, und sobald der eingel�st

ist, schicken wir die Vollversion raus. Auch hier kommen wieder

5.- DM f�r Porto und Verpackung hinzu. Auf dem Scheck mu� also

45.- DM draufstehen.

Es gibt also viele M�glichkeiten, wie wir an Ihr Geld kommen.

Sie erhalten daf�r die Vollversion mit Lizenzangabe. Au�erdem

werden Sie sofort benachrichtigt, falls es ein Update geben sollte.

( Man kann jedes Programm erweitern !!!).

������������������������������������������������������������������������������

Seite 3

������������������������������������������������������������������������������

C i t y R u f  V 1 . 0 1

������������������������������������������������������������������������������

(c) 1994 WERNER Elektronik & Service

Hahler Stra�e 125

32427 Minden

Telefon : 0571 - 840 442

Telefax : 0571 - 840 753

������������������������������������������������������������������������������

Systemvoraussetzungen

������������������������������������������������������������������������������

F�r den Betrieb von 'CityRuf' wird folgende Hardware

und Software vorausgesetzt :

� PC/XT/AT IBM-kompatibel

� MS-DOS ab Version 3.3

� Freier Hauptspeicher : 50kBytes

� Herkules, CGA-, EGA- oder VGA-Grafikkarte,

Monochrom oder Farbe

� Serielle Schnittstelle COM1, COM2, COM3 oder COM4

� Hayes-kompatibles Modem an einer der o.g. Schnittstellen

� Amtszugang zum Postnetz

� bezahlte Telefonrechnung

����������������������������������������������������������Ŀ

�            C O P Y R I G H T H I N W E I S E             �

������������������������������������������������������������

Dieses Programm unterliegt dem Copyright von

WERNER Elektronik & Service

Hahler Stra�e 125

32427 Minden

Telefon : 0571 - 840 442

Telefax : 0571 - 840 753

Jegliche   �nderung  an   den  mitgelieferten  Dateien  wird

ausdr�cklich untersagt.

Eine  Weitergabe der  Sharewareversion von 'CityRuf' ist nur

im vollst�ndigen Zustand erlaubt.

Sollten Sie Unstimmigkeiten oder Programmfehler feststellen,

so bitten  wir Sie um  eine kurze  Nachricht.

Vor  Ver�ffentlichungen  bitten wir um eine kurze Nachricht.

(Wir  wollen schlie�lich die  Ver�ffentlichung mitbekommen!)

������������������������������������������������������������������������������

Seite 4

������������������������������������������������������������������������������

C i t y R u f  V 1 . 0 1

������������������������������������������������������������������������������

(c) 1994 WERNER Elektronik & Service

Hahler Stra�e 125

32427 Minden

Telefon : 0571 - 840 442

Telefax : 0571 - 840 753

������������������������������������������������������������������������������

Installation

������������������������������������������������������������������������������

Im Lieferumfang von 'CityRuf' befinden sich folgende

Dateien:

CR.EXE      Das Programm 'CityRuf'

CR.CFG      Die Konfigurationsdatei

CR.DOC      Die Dokumentation

Die Installation ist sehr einfach. Sie setzt ein wenig

Grundkenntnisse von MS-DOS voraus.

1. Erstellen Sie ein Verzeichnis auf Ihrer Festplatte.

BEISPIEL : md c:\cityruf

2. Kopieren Sie den Inhalt der Diskette in das eben

erstellte Verzeichnis.

BEISPIEL : copy a:\*.* c:\cityruf

oder       copy b:\*.* c:\cityruf

Damit ist die Installation schon abgeschlossen.

Wie Sie 'CityRuf' starten, sehen Sie im Kapitel

Programmstart.

������������������������������������������������������������������������������

Seite 5

������������������������������������������������������������������������������

C i t y R u f  V 1 . 0 1

������������������������������������������������������������������������������

(c) 1994 WERNER Elektronik & Service

Hahler Stra�e 125

32427 Minden

Telefon : 0571 - 840 442

Telefax : 0571 - 840 753

������������������������������������������������������������������������������

Konfigurationsdatei

������������������������������������������������������������������������������

Beim Programmstart wird eine Konfigurationsdatei CR.CFG

geladen. Wird sie nicht gefunden, bricht das Program mit

einer entsprechenden Fehlermeldung ab.

Diese Datei ist eine normale ASCII-Textdatei und kann mit

jedem Texteditor, welcher ein ASCII-Format erzeugen kann,

editiert werden.

Die Datei mu� einige Schl�sselw�rter, die am Zeilenanfang

stehen m�ssen, enthalten. Die Reihenfolge der Schl�ssel-

w�rter ist dabei unerheblich.

Die einzelnen Schl�sselw�rter und ihre Bedeutung:

MODEM_PORT:    COM-Port-Nummer des Portes, an dem das Modem

angeschlossen ist, also 1 f�r COM1,

2 f�r COM2 usw. Zul�ssig sind Zahlen

zwischen 1 und 4.

MODEM_INIT:    String, welcher beim Programmstart zum Modem

geschickt wird. Hier kann das Modem individuell

konfiguriert werden. Maximal 80 Zeichen stehen zur

Verf�gung. Ein abschlie�endes Carrige Return (^M)

ist nicht erforderlich.

Sonderzeichen : ~  = 0.5 sec. warten

^M = CHR(13)

MODEM_DIAL:    String, welcher zum Modem geschickt wird, damit

der Post-Rechner angew�hlt wird. Ein abschlie�endes

Carrige Return (^M) ist nicht erforderlich.

Sonderzeichen siehe MODEM_INIT:

BUSY_REDIAL:   Anzahl der Neuversuche, falls die Leitung belegt

ist. Zahlen zwischen 0 und 99 sind zul�ssig.

MODEM_OFFHOOK: Dieser String wird zum Modem geschickt, wenn die

Leitung getrennt werden soll. Zus�tzlich wird das

Signal DTR zur�ckgenommen. Ein abschlie�endes

Carrige Return (^M) ist nicht erforderlich.

Sonderzeichen siehe MODEM_INIT:

Dieser Eintrag ist nicht zwingend erforderlich.

������������������������������������������������������������������������������

Seite 6

������������������������������������������������������������������������������

C i t y R u f  V 1 . 0 1

������������������������������������������������������������������������������

(c) 1994 WERNER Elektronik & Service

Hahler Stra�e 125

32427 Minden

Telefon : 0571 - 840 442

Telefax : 0571 - 840 753

������������������������������������������������������������������������������

Konfigurationsdatei

������������������������������������������������������������������������������

Beispiel einer kompletten Konfigurationsdatei:

; CityRuf (c) 1994 WERNER Elektronik & Service

;

; Konfiguration

;

MODEM_PORT:    2                        ; COM-Port

MODEM_INIT:    AT Z^M~~~~AT E1          ; Init-String

MODEM_DIAL:    AT DP 0 W 01691          ; Dial-String

MODEM_OFFHOOK: ~~~~+++~~~~AT H0         ; Auflegen

BUSY_REDIAL:   3                        ; Anzahl der W�hlversuche

Erkl�rung:

Zeile 1-4      Bemerkungen (werden von 'CityRuf' ignoriert)

Zeile 5        Nummer des COM-Portes

Zeile 6        AT Z^M   Modem zur�cksetzen

~~~~     2 Sekunden Pause

AT E1    Echo mu� eingeschaltet sein

Zeile 7        AT DP    W�hlvorgang einleiten

0        Zugangskennziffer zum Amt

(Wird bei Telefonanlagen ben�tigt)

W        Warten, bis der W�hlton der Telekom

erkannt wurde

01691    Telefonnummer des Cityruf-Rechners

Zeile 8        ~~~~     2 Sekunden Pause

+++      Escape Sequenz code

~~~~     2 Sekunden Pause

AT H0    Verbindung trennen

Zeile 9        Anzahl der W�hlversuche bei 'Besetzt'

������������������������������������������������������������������������������

Seite 7

������������������������������������������������������������������������������

C i t y R u f  V 1 . 0 1

������������������������������������������������������������������������������

(c) 1994 WERNER Elektronik & Service

Hahler Stra�e 125

32427 Minden

Telefon : 0571 - 840 442

Telefax : 0571 - 840 753

������������������������������������������������������������������������������

Programmstart

������������������������������������������������������������������������������

Beim Programmstart werden Parameter �bergeben.

Syntax:

CR /F:<Funkrufnummer> [/QUIET] [/LOG] [/?] [/N:<Nachricht>]

Erl�uterung der einzelnen Parameter :

/F:<Funkrufnummer>

Beinhaltet die Funkrufnummer, die ausgel�st werden soll.

Hier sind nur Zahlen erlaubt. Die Funkrufnummer ist

entweder 7- oder 9-stellig.

Dieser Parameter ist zwingend erforderlich.

/N:<Nachricht>

Bei einem Numerik- oder Alphanumerik-Empf�nger wird �ber diesen

Parameter die Nachricht �bergeben. Bei Numerik-Empf�ngern sind

15 Stellen zul�ssig und nur die Zeichen 0123456789 +-()U erlaubt.

Bei Alphanumerik-Empf�ngern sind 80 Zeichen erlaubt und das

komplette Alphabet einschlie�lich Umlaute und einige

Sonderzeichen zugelassen. Nicht zul�ssige Zeichen werden in

Unterstriche (_) umgewandelt.

Dieser Parameter MUSS als letzter Parameter angegeben werden !

Alle Zeichen hinter /N: werden als Nachricht interpretiert und

zum Empf�nger geschickt.

Wird dieser Parameter weggelassen, so geht 'CityRuf' davon aus,

da� ein Nur-Ton-Empf�nger ausgel�st werden soll.

/QUIET (Nur in der Vollversion)

Wird dieser Schalter mit angegeben, so werden s�mtliche

Bildschirmausgaben unterdr�ckt.

/LOG (Nur in der Vollversion)

Wird dieser Parameter mit angegeben, so werden alle erfolgreichen

Funkrufaussendungen in der Datei CR.LOG protokolliert.

Pro Eintrag wird eine Zeile verwendet. Der Aufbau jeder Zeile

gestaltet sich wie folgt:

dd.mm.yyyy / hh:mm:ss - xxxxxxxxx yyyyyyyyy

dd.mm.yyyy     Datum der Aussendung

hh:mm:ss       Uhrzeit der Aussendung

xxxxxxxxx      Funkrufnummer

yyyyyyyyy      Inhalt der Nachricht

Sie k�nnen das Programm jederzeit unterbrechen indem Sie die

ESC-Taste dr�cken. Eine bestehende Verbindung zum

Cityruf-Recher wird sofort getrennt.

������������������������������������������������������������������������������

Seite 8

������������������������������������������������������������������������������

C i t y R u f  V 1 . 0 1

������������������������������������������������������������������������������

(c) 1994 WERNER Elektronik & Service

Hahler Stra�e 125

32427 Minden

Telefon : 0571 - 840 442

Telefax : 0571 - 840 753

������������������������������������������������������������������������������

Programmstart

������������������������������������������������������������������������������

/MONO

Mit diesem Schalter wird die Monochromdarstellung erzwungen.

Normalerweise erkennt 'CityRuf' automatisch, ob es sich um

eine Farb- oder Schwarz-Wei�-Grafikkarte handelt.

Bei exotischen Videokarten oder LCD-Bildschirmen kann es

vorkommen, das der Monochrommodus nicht erkannt wird.

Benutzen Sie in solchen F�llen bitte diesen Schalter.

������������������������������������������������������������������������������

Seite 9

������������������������������������������������������������������������������

C i t y R u f  V 1 . 0 1

������������������������������������������������������������������������������

(c) 1994 WERNER Elektronik & Service

Hahler Stra�e 125

32427 Minden

Telefon : 0571 - 840 442

Telefax : 0571 - 840 753

������������������������������������������������������������������������������

Statusmeldungen

������������������������������������������������������������������������������

Es gibt einige Statusmeldungen, welche Auskunft dar�ber

geben, was das Programm gerade tut.

Hier die Erl�uterungen dazu :

OK                            Die Konfigurationsdatei wurde

eingelesen und die

Kommandozeilenparameter

ausgewertet. Es ist bis dahin

kein Fehler aufgetreten.

Modem initialisieren          Der Initialisierungsstring wird

zum Modem geschickt.

Anwahl Cityruf                Der Cityruf-Rechner der

Telekom wird angew�hlt.

Funkrufnummer �bermitteln     Die Funkrufnummer des

Empf�ngers wird �bertragen.

Nachricht �bermitteln         Der Inhalt der Nachricht

wird �bertragen. (Nur bei

Numerik- und Alphanumerik-

Empf�ngern)

*** Funkruf angenommen ***    Der Funkruf wurde angenommen

und wird ausgestrahlt. Nach

ca. 2 Minuten sollte sich der

Empf�nger melden.

xx. Wahlwiederholung          Der erste Anwahlversuch ist

mi�gl�ckt. Es wird ein xx.ter

Anwahlversuch unternommen.

Siehe dazu auch BUSY_REDIAL:

in der Konfigurationsdatei.

Verbindung trennen            Eine bestehende Verbindung zum

Cityruf-Rechner der Telekom

wird getrennt.

������������������������������������������������������������������������������

Seite 10

������������������������������������������������������������������������������

C i t y R u f  V 1 . 0 1

������������������������������������������������������������������������������

(c) 1994 WERNER Elektronik & Service

Hahler Stra�e 125

32427 Minden

Telefon : 0571 - 840 442

Telefax : 0571 - 840 753

������������������������������������������������������������������������������

Fehlermeldungen

������������������������������������������������������������������������������

Treten irgendwelche Schwierigkeiten auf, gibt 'CityRuf'

eine Fehlermeldung aus. Diese mu� mit einem Tastendruck

quittiert werden. Das Programm wird daraufhin beendet.

Es wird ein DOS-Errorlevel �bergeben, welcher mit der Batch-

Funktion 'IF ERRORLEVEL' oder 'IF NOT ERRORLEVEL' abgefragt

werden kann. Der Errorlevel steht in Klammern hinter der

Fehlermeldung.

Ist kein Fehler aufgetreten, so wird der Errorlevel 0

zur�ckgegeben.

Keine Funkrufnummer       [1] Falls die angegebene Funkrufnummer

weder 7-stellig noch 9-stellig ist

Funkrufnummer unbekannt  [15] Die angegebene Funkrufnummer existiert

nicht

Funkrufnummer falsch     [14] Die angegebene Funkrufnummer stimmt

mit dem Typ der Nachricht nicht

�berein. z.B. falls versucht wird,

einem Nur-Ton-Empf�nger eine

Nachricht zu �bermitteln

Nachricht zu lang         [2] Die angegebene Nachricht ist l�nger

als 15 Zeichen (Numerik)

bzw. 80 Zeichen (Aphanumerik)

Konfigurationsdatei fehlt [3] Die Konfigurationsdatei CR.CFG konnte

nicht gefunden oder ge�ffnet werden

MODEM_PORT: fehlt         [4] In der Konfigurationsdatei fehlt

der Eintrag MODEM_PORT:

MODEM_INIT: fehlt         [5] In der Konfigurationsdatei fehlt

der Eintrag MODEM_INIT:

MODEM_DIAL: fehlt         [6] In der Konfigurationsdatei fehlt

der Eintrag MODEM_DIAL:

BUSY_REDIAL: fehlt       [17] In der Konfigurationsdatei fehlt

der Eintrag BUSY_REDIAL:

Benutzerabbruch           [7] Der Benutzer hat <ESC> gedr�ckt

COM-Port nicht vorhanden  [8] Der angegebene COM-Port existiert

nicht

������������������������������������������������������������������������������

Seite 11

������������������������������������������������������������������������������

C i t y R u f  V 1 . 0 1

������������������������������������������������������������������������������

(c) 1994 WERNER Elektronik & Service

Hahler Stra�e 125

32427 Minden

Telefon : 0571 - 840 442

Telefax : 0571 - 840 753

������������������������������������������������������������������������������

Fehlermeldungen

������������������������������������������������������������������������������

Modem antwortet nicht     [9] Entweder ist das Modem nicht

eingeschaltet oder am angegebenen

COM-Port nicht angeschlossen.

Vielleicht wurde auch der Befehl

E1 im Modem-Init-String vergessen.

Siehe Konfigurationsdatei!

Cityruf antwortet nicht  [10] Der Cityruf-Rechner der Telekom

meldet sich nicht

Kein LOG-Eintrag         [18] Die Datei CR.LOG konnte nicht

ge�ffnet werden

������������������������������������������������������������������������������

Seite 12

������������������������������������������������������������������������������

C i t y R u f  V 1 . 0 1

������������������������������������������������������������������������������

(c) 1994 WERNER Elektronik & Service

Hahler Stra�e 125

32427 Minden

Telefon : 0571 - 840 442

Telefax : 0571 - 840 753

������������������������������������������������������������������������������

History

������������������������������������������������������������������������������

Version 1.00 (19.06.94) - Erste funktionsf�hige Version

Version 1.01 (26.06.94) - MODEM_OFFHOOK hinzugef�gt

S/W-Darstellung verbessert

Herkulesunterst�tzung hinzugef�gt

Hilfsbildschirm bei Aufruf ohne Parameter

Parameter /MONO hinzugef�gt

������������������������������������������������������������������������������

Seite 13